包钢炼钢厂转子修复技术协议

甲方：包钢炼钢厂

乙方：

甲乙双方就炼钢厂G125\1259转子修复事宜达成如下协议：

一：修复具体技术质量要求：

1：甲方负责提供修复转子的资料及修复标准

2：乙方按时且保质保量的完成炼钢厂G125/159风机转子叶轮及轴的修复工作。

3：入厂后全面检查磨损情况，打磨除锈后用超声波测厚仪测量中盘以及叶片的厚度，磨损部位补焊修复。

4：叶轮轴检查测量轴承部位磨损情况后上车床粗加工，然后进行激光熔敷补焊，待冷却后按图纸要求进行机加工。

5：叶轮轴修复后做表面无损探伤检测及动平衡试验，并出具报告。

6：轴承座石墨密封环全部更换。

二：乙方负责转子的往返运输，在厂内甲方负责吊装并配合办理手续。

三：工期：中标通知书下达后一周内修复完毕返厂。

四：未尽事宜双方协商解决

甲方：包钢炼钢厂  乙方：

代表签字：                          代表签字：