异型坯结晶器铜板修复协议

甲、乙双方经过科学探讨，就甲方异型坯结晶器铜板修复工作达成以下协议：

- 甲方向乙方提供异型坯结晶器插件组装图纸，并保证图纸的真实有效性。

- 结晶器铜板的电镀镀层厚材质为镍钴，厚度必须符合设计要求。并保证修复后的铜板能够与现场背板的互换使用。

- 对于结晶器上损坏的小部件要进行免费更换（如：螺栓、螺母、垫片、挡圈、叠簧、密封胶圈、胶垫等）。

- 异型坯结晶器铜板修复组装后，各部实测尺寸与图纸理论尺寸偏差不得超出 ＋ 0.1mm。

- 异型坯结晶器插件需进行水压试验，压力1.2MPa，保压15min无渗漏。在修复过程中发现的特殊情况，乙方只有通过和甲方沟通协商后才能采取合适的处理措施。

- 铜板使用达到设计过钢量要求后，方可按正常合同价结算。否则，甲方有权按照比例扣除结算金额。

- 修复周期不得影响包钢正常的生产周转，否则甲方有权停止乙方的供货资格。

- 协议双方代表签字盖章后生效。

- 其它未尽事宜，双方本着互惠公正的原则协商解决。

甲方： 包钢钢联股份有限公司炼钢厂

代表：

乙方:

代表：

日期：