## 少钕萃取生产线技改项目

## PVC萃取槽体

## 技

## 术

## 协

## 议

甲 方：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司

乙 方：

2017年5月27日

- 少钕萃取器技改项目货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萃取器1 | 单组尺寸6920*4060*950 | 组 | 3 | 0.5m³萃取槽、每组10级、总重13462.2公斤 |
| 2 | 萃取器2 | 单组尺寸6920*4060*950 | 组 | 2 | 0.5m³萃取槽、每组10级、总重8974.8公斤 |
| 3 | 萃取器3 | 单组尺寸6920*4060*950 | 组 | 1 | 0.5m³萃取槽、10级、总重4539.55公斤 |
| 4 | 萃取器4 | 单组尺寸6920*4060*950 | 组 | 1 | 0.5m³萃取槽、10级、总重3953.07公斤 |

注：（1）招标方提供萃取器总图，中标方按照招标方提供的最终萃取器总图施工，板材采用硬质聚氯乙烯板(耐热级层压板)、投标时注明板材生产厂家，视镜采用透明PVC板（板材技术要求见第二章技术要求）。

（2）投标人应对上述加工设备提供详细含17%增值税报价（报价含材料、人工、料损、运输费、管理费等），由于变更产生的重量变化按照投标的吨单价据实结算。

（3）萃取器制作包含槽底软板制作安装以及通风法兰口安装，具体工程量据实结算。

(4 )萃取器槽体质保期为3年。

## 二．技术要求

###### 1.总则

1.1本协议书适用于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司少钕萃取生产线技改项目。

1.2 投标方提供满足本协议书和标准要求的高质量产品及其服务。同时还应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求.

1.3 投标方要严格执行本协议书所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时，按较高标准执行。合同签订后按本协议的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方签字确认。

1.4 如果投标方没有以书面方式对本技术协议的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术协议的规定。

1.5 在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准、规程及设计发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守招标方所提要求，具体内容由双方共同商定。

1.6 本协议作为供货合同的附件，与供货合同具有同等的法律效力。

1.7在合同签定以后、设备验收前，招标方为使设备更加完善有权提出一些补充要求。具体项目由双方共同商定。

###### 2.技术规范

2.1 应遵循的主要标准

依据硬质聚氯乙烯板材国家标准（GB/T 22789.1—2008/ISO 11833-1:2007），基本性能满足该标准中对层压板材耐热级板材的要求；

浇铸型工业有机玻璃板材执行国家标准（GB/T 7134-2008）；

以上应遵循的主要现行标准，但不限于此标准的要求。

###### 3. 设备技术要求

3.1  概述

3.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。

3.1.2  下列环境条件适用按货物需求一览表提供的所有设备和结构。

3.2  设备安装环境条件

3.2.1 安装场所：户内，环境为潮湿，有机挥发气体，酸、碱腐蚀严重。

3.2.2 海拔高度： 1064m

3.2.3 环境温度：10℃～50℃

3.2.4 耐受地震能力：8级

3.2.5 大气压力：0.084Mpa（A）

3.3、原料品质及施工要求：

3.3.1外观质量

3.3.1.1外观质量

板材表面应光滑平整，不允许有明显的划伤、斑点、孔眼、气泡、水纹、异物等瑕疵，层压板质地均匀，板材内部不能有斑点、异物、气泡、分层等实际应用中不可接受的缺陷。

按样板封样件标准检验，颜色与标准样板比较，应无明显区别。 不允许增添回料等其它颜色杂料使用。从内表面观察，表面色泽（灰色）均匀一致。

3.3.1.2翘曲度

长度≤0.5m  翘曲度≤0.01mm  ；长度≥0.5~1m    翘曲度≤0.05mm ；长度≥1m   翘曲度≤0.1 mm

3.3.2投标方所使用的各类板材每一批次均需提供板材生产地省级产品质检部门出具的检测报告、合格证等原件，板材到厂后，招标方进行现场取样，送至具备检测资质的部门进行检测，费用由投标方负责。

3.3.3投标方对板材、焊条供货厂家的质量全权负责，否则在制作过程和交付使用后，由于原材料质量问题而产生的所有不良后果由投标方承担。

3.3.4板材下料、打坡口、预组装等前期工作均在招标方单位完成，招标方可提供提前制作槽体所需的场地，以保证工期。

3.3.5投标方要严格按照图纸技术要求组织施工。

3.3.6投标方从中标之日起，纳入少钕改造项目组统一管理，投标方要严格执行项目组各项命令，进入施工现场前，要认真组织学习分公司内有关安全管理各项管理制度，并按制度规范组织、个人行为。

3.3.7投标方在施工过程中要严格履行标书中的各项承诺。因投标方原因造成工期延误，没有按网络工期完工或发生质量问题的，按照招标方有关管理办法进行考核。

3.3.8招标方对投标方使用的材料进行抽检，发现质量问题，招标方有权要求投标方拆除已安装制作的所有槽体，按规定要求重新制作，所发生的费用全部由投标方承担，同时赔付招标方因工期延误而造成的全部损失。

3.4塑料焊技术严格按以下要求执行：

3.4.1焊接采用热风焊，焊缝结构应均匀、密实，无焊焦现象；制作环境温度要求≥10℃。

3.4.2底板每块大板焊接处两面倒70。角，宽度25mm，底面用PVC焊条填满焊缝后打平，以确保翻身时不会翻断板材焊缝。翻身后用PVC焊条焊接至焊缝填满并打平。

底板、面板、级间板、端板，应选择大尺寸板材，以减少焊缝。各表面的焊缝焊满打磨后要求平整光滑。

3.4.3槽体的焊缝板边厚度方向的偏差量不得大于2mm，两相邻的焊缝距离不得小于100mm；槽体除标注的焊缝结构形式以外，其余全部采用角焊缝；

3.4.4避免在焊缝处开孔，开孔边缘与焊缝的距离不小于400mm，特殊小件除外，在开孔处补强；

3.4.5槽体制作过程中和制造完成后，焊缝要进行全面检查，不得有裂缝存在；

3.4.6三角加强筋板根据萃取器具体尺寸控制在300—400mm之间均布；

3.4.7槽体制完后需进行一次试漏，试漏先用水试漏，后用煤油试渗，观察，24小时后槽体及焊缝无任何渗漏现象，方为合格；

未提及技术要求，按图纸技术要求施工；

3.5 设备使用介质条件：

| 设备名称 | 介质条件 |
| --- | --- |
| 萃取器 | 温度：20-50℃；常压；承载溶液：煤油、有机、氯化稀土溶液（PH=1-2）、盐酸（1-6N） |

###### 4  技术资料

1）产品样本                  投标方生产前交招标方确认

2）板材检验报告              投标方生产前交招标方确认

3)焊接试样检测报告

甲方：                                 乙方：

甲方代表：                             乙方代表：

年   月   日                        年   月   日