技术要求

- 供货范围

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 额定容量 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 全自动工业 洗脱机 | ## 100kg | ## 台 | ## 4 | ## 后挡板304不锈钢，顶部加装304不锈钢，底部304不锈钢全包 ## 冶炼区域、华美区域各2台 |
| ## 2 | ## 自动烘干机 | ## 100kg | ## 台 | ## 4 | ## 冶炼区域、华美区域各2台 |
|  | ## 合计 |  | ## 台 | ## 8 |  |

## 说明：

## 1、交货地点：施工现场；

## 2、交货方式：现场交货；

## 3、投标报价：应当包括所有购置设备的出厂价[含增值税和其它税费]、货物运输至招标人安装现场的运输费、保险费之和；

## 4、开具发票种类：开具17%增值税发票（厂内运输）；

## 5、 付款方式：合同签订后预付30%，设备全部到货并验收合格后付款60%，供方同时开具全额发票，在设备安装调试验收合格后12个月，无质量问题，10日内付清余款；

## 6、必须分项报价；

## 7、类似项目业绩（至少提供一项类似项目业绩合同或中标通知书）；

## 8、国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证（如有），代理商提供制造商加盖公章的复印件。

9、供货范围同时包括上述设备安装的配套螺栓、螺母、垫片等紧固件和密封件，且乙方对每台设备的完整性负责；对每台设备安装后整体质量负责。

10、以上设备送货到门、无需自提；上门调试安装并培训指导；质保期为一年，终身维护。

11、只要甲方不满意，7天内退货，乙方无条件退款。

- 技术性能描述及技术参数

（一）全自动工业洗脱机

| 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 额定容量kg | 100 |
| 滚筒容积L | Φ1200*820 |
| 电机功率kw | 7.5 |
| 加热方式 | 蒸汽/电加热 |
| 电加热功率kw | ≤45 |
| 变频功率kw | 11 |
| 每车耗水量约kg | 1800 |
| 每车耗汽量约kg | 50 |
| 每车耗电量约kwh | 3.2 |
| 电源要求 | 380V |
| 内胆用料 | 1.5mm不锈钢 |
| 外壳用料 | 1.5mm不锈钢 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 1900*1750*1900 |
| 整机重量约kg | 3200 |
| 噪音 | ≤78 |

（二）自动烘干机

| 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 额定容量kg | 100 |
| 滚筒尺寸mm | 1320*1080 |
| 滚筒转速r/min | 27-33 |
| 加热方式 | 电加热/ 蒸汽 |
| 电加热功率kw | ≤36 |
| 电机功率kw | 6P-2.2 |
| 风机功率kw | 4P-1.1 |
| 电源要求 | 380V |
| 内胆/外胆用料 | 1.2mm304不锈钢/2mm冷板 |
| 外形尺寸 (长、宽、高)mm | 1500*1800*2200 |
| 整机重量约kg | 1200 |