75KW一机双缸（5000L）

液压升降高速分散釜设备明细及技术参数

（1）釜体部分

- 容 积：5000L（设计容积）；

- 数 量：2只；

- 材 质：釜体采用 SS304不锈钢材质；

- 厚 度：筒体δ=8mm；

- 结 构：上平盖，下椭圆封头结构；

- 釜 体：单层釜体；

- 上 盖：釜盖有快开观察孔，液体加料口，粉体加料口，抽风口，备用口等附件。

（2）分散部分

- 驱    动： 三相异步电机（380V，3P，50HZ）；

- 功    率： 75KW；

- 电    机： ABB品牌；

- 分散形式： 锯齿状分散盘，材质SS304，直径500mm；

- 轴    承： 日本NSK产品；

- 电控部分： 标准电控柜，带变频调速(配西门子变频)；

- 液压部件： 升降行程2150mm；

- 转    向： 带电动转向；

- 转    速： 0-1200rpm

- 主    轴： 材质SUS304