报 价 单

| 项目名称 | 厨房设备采购及安装 |
| --- | --- |
| 项目编号 | WX2017083 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质及制作工艺要求等 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双槽平台水池 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管. |  |  |
| 2 | 冷热水龙头 |  | 台 | 2 | 品牌：T&S |  |  |
| 3 | 单槽平台水池 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管. |  |  |
| 4 | 冷热水龙头 |  | 台 | 1 | 品牌：T&S |  |  |
| 5 | 单冷龙头 |  | 台 | 1 | 品牌：T&S |  |  |
| 6 | 工具挂架 | 800*800 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,面板：1.5m/m不锈钢板，内不锈钢方管 |  |  |
| 7 | 广式炒灶 | 1800*1100*800 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，广式炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制 |  |  |
| 8 | 单眼炒灶 | 1100*1100*800 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，高效节能炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制，配置电子打火，配铁锅 |  |  |
| 9 | 双门蒸饭箱 | 1150*750*1500 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,内胆1.0m/m不锈钢板，外包0.8m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配不锈钢电热管，防干烧，配自动定时系统 功率：380V 24KW |  |  |
| 10 | 洗地龙头 | T&S | 台 | 1 | 10米蓝色液压管，黄铜进水主体，喷射功能与压力可调水枪连接，进水1/2 |  |  |
| 11 | 水池工作台 | 1800*600*800 | 台 | 1 | 用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管. |  |  |
| 12 | 单层挂墙架 | 1100*300*200 | 组 | 2 | 选用304不锈钢板材质,面板：1.2m/m不锈钢板， |  |  |
| 13 | 消毒柜 | 1300*750*1800 | 台 | 1 | 热风循环消毒，带烘干 |  |  |
| 14 | 接手工作台 | 800*760*850 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管 |  |  |
| 15 | 污碟台 | 1500*760*850 | 台 | 1 | 用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管. |  |  |
| 16 | 冷热水龙头 |  | 1只 | 1 | 品牌：T&S |  |  |
| 17 | 高压花洒 |  | 1只 | 1 | 品牌：T&S |  |  |
| 18 | 洁碟台 | 800*760*850 | 台 | 1 | 选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板，台内衬高强度中密度板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.带后挡板 |  |  |
| 19 | 不锈钢油烟罩 | 5500*1200*500 | 平方 | 6.6 | 选用304 1.0m/m不锈钢板材质，配照明灯、油网、滴油杯； |  |  |
| 20 | 不锈钢管道 |  | m² | 45 | 选用304 1.2m/m不锈钢板材质 |  |  |
| 21 | 防水软接 |  | 只 | 1 | 厂制品 |  |  |
| 22 | 出风口不锈钢弯头 |  | 只 | 1 | 选用不锈钢1.2m/m,含法兰,胶垫,等附件，法兰采用国标4×4国标镀锌角铁. |  |  |
| 23 | 风机缺项保护装置 |  | 套 | 1 | 内含接触器、缺相保护器、空开、继电器、指示灯、程控按钮。 |  |  |
| 24 | 接油盘 |  | 组 | 1 | 选用304 1.2m/m不锈钢板材质 |  |  |
| 25 | 不锈钢装饰板 |  | 平方 | 18 | 选用304 1.2m/m不锈钢板材质 |  |  |
| 26 | 柜式风机 | 380V/4KW | 台 | 1 | 品牌：粤丰 双层静音多翼离心风机 |  |  |
| 27 | 油烟净化器 |  | 台 | 1 | 品牌：科蓝环保 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 供应商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱： |  |  |  |  |
| 供应商承诺 |  |  |  |  |
| 1.我方报价单中所有内容符合该项目采购的一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。 2.我们接受供货周期为接采购单位通知7天内，如因自身原因造成延误，造成损失由我方承担，我方接受延误一天以成交价的5%金额予以处罚。 |  |  |  |  |

供应商（签章）