价格评估结论书

浙矿价评[2021]04-26号

项目名称：义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖

采出的堆料体资源出让价格评估

委托方：义乌市大陈镇人民政府

受托价格评估机构：浙江矿评房地产资产评估有限公司

报告出具日期：二〇二一年四月二十九日

义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖

采出的堆料体资源出让价格评估结论书

浙矿价评[2021]04-  号

义乌市大陈镇人民政府：

受贵方委托，我公司遵循独立、客观、公正的原则，按照规定的标准、程序和方法，对义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖采出的堆料体资源所对应的出让价格进行评估，现将价格评估情况综述如下：

一、价格评估标的：

义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖采出的堆料体资源所对应的出让价格（场地交货价）。

二、价格评估目的：

为委托方处置矿产品提供出让价格参考意见。

三、价格评估基准日：

二〇二一年四月二十六日。

- 评估对象基本概况

- 堆料体现状

根据《义乌市大陈镇金甬铁路工程性弃渣普通建筑石料矿资源量估算报告》（以下简称《资源量估算报告》），义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖采出的堆料体位于浙江省义乌市大陈镇潘塘村附近，堆料体主要来源为新建金华至宁波铁路右上金隧道进口施工中采出的石料，现堆料体堆积在右上金隧道进口附近的临时弃渣场内。

根据《资源量估算报告》，资源量估算范围依据中铁第四勘察设计研究院集团有限公司设计的《新建铁路金华至宁波铁路施工图（右上金隧道设计图）》中右上金隧道进口涉及大陈镇的开挖总量。

2、交通位置

新建金甬铁路右上金隧道进口位于浙江省义乌市大陈镇潘塘村附近。

隧道设计起讫里程 YDK183+635～YDK187+905，全长 4270m，单线单洞，最大埋深约167m，隧道进口位置距离S103省道约500m，交通便利（见图4—1）。

堆料体位置

图4-1  堆料体交通位置示意图

3、自然地理和气象

堆料体属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，降水主要集中在 2～9 月间。初春3～4 月，由于南下的西北风减退和东南季风的增强，冷暖空气交汇，形成“绵绵春雨”。5～7 月上旬，副热带高压逐渐加强与北方冷空气交汇，峰面在此徘徊，降雨强度和总量均较大，极易造成本流域的洪峰。7 月中旬至 9 月，受太平洋副热带高压控制，盛行雷降雨，受台风影响，形成大面积降水，且强度大，历时短，易造成大洪峰。10～11 月，天气晴朗少雨，冬季 12 月至次年 2 月，受冷空气影响，天气以晴为主，时有雨雪出现。据当地台站实测，多年平均气温为 17.3℃，极端最高气温 41.2℃，极端最低气温-9.6℃，多年平均降雨量 1400 毫米，年内分配为：春季 38.7％；夏季 24％；秋季 21.3％；冬季16％。4～9月份为汛期，10月至次年 3 月为枯水期。

隧道区山体大体呈北北东向小角度条带状分布，线路顺山体由北向南纵向穿越，洞身位于山脉东侧。地表水及地下水以山脊线为分水岭向东、西两侧排泄，洞身范围内地表沟谷大体均由西向东展布，出口均在山脉东侧山前地带。隧址区内地表水水系较为发育，多处可见冲沟，呈树杈状分布，沟谷中多有水塘或小型水库分布，水量较丰。隧道洞顶地表 DK185+480～+570、DK185+855～ +900、DK186+410～+470 段分布水塘或小型水库。

隧道区地貌属丘陵区，偶见丘间谷地。丘陵区地势较陡，流水侵蚀切割剧烈，地形起伏较大，自然坡度约 20°～25°，局部 30°～40°，相对高差 142.1m 左右，植被发育，主要为松树林、杉木、毛竹及灌木丛，山坡局部可见基岩出露。

隧道最大埋深约167m。隧道进口山体地形较平缓，自然坡度 10～15°。

4、堆料体岩石地质特征

4.1  地质特征

根据《资源量估算报告》，堆料体矿石主要为强——弱风化凝灰质砂岩、玻屑凝灰岩、熔结凝灰岩，凝灰结构，块状构造；物质成分主要为由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成。

堆料体内及附近出露的地层岩性主要为第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）、第四系残坡积层（Qel+dl），侏罗系上统黄尖组 b 段晶屑熔凝灰岩（J3hb）、黄尖组 a段玻屑凝灰岩、熔结凝灰岩夹凝灰质砂岩（J3ha），侏罗系上统劳村组凝灰质砂岩（J3l）。现由新至老分述如下：

（1）第四系人工填土层（Q4ml）

分布于隧道出口，素填土，红色，松散，主要由粉砂岩碎屑及粘性土组成，碎屑物含量为 50%～60%，粒径为 1～3cm，粘性土含量为 40%～50%，其余为碎石，局部含少量植物根茎。主要分布于DK186+620～670，厚约0～7.5m。

（2）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

粗圆砾土：灰黄色，稍密——中密，由圆砾及粘性土为主，圆砾约占 50～65%，直径一般为 2～5cm，呈棱角状，成分主要为凝灰岩，间隙以粘性土充填，胶结一般，分选性较差，厚度3.7～4.0m。主要分布于山体斜坡表层冲沟。

（3）第四系残坡积层（Qel+dl）

粉质黏土，褐黄色，硬塑——坚硬，表层0.2m 含有大量植物根系及腐殖质，厚度0.2～0.5m。主要分布于山体斜坡表层，隧道进口、出口等山顶处分布较薄，厚约 0.6～4.8m。

（4）侏罗系上统黄尖组b 段（J3hb）

岩性为紫红——青灰色流纹质晶屑熔凝灰岩。主要分布于 DK183+490～DK184+020 段。紫红——青灰色、灰色，凝灰状结构，块状构造，岩质坚硬。

（5）侏罗系上统黄尖组a 段（J3ha）

岩性以英安质波屑凝灰岩、熔结凝灰岩为主，夹凝灰质砂岩。主要在 DK184+020～DK186+800。弱风化，紫红——青灰色，凝灰质结构，块状构造，岩质坚硬。

（6）侏罗系上统劳村组（J3l）

凝灰质砂岩，灰黄色——浅灰色，层凝灰质或砂质结构，块状构造，岩质较坚硬。

4.2  矿石抗压强度

根据《资源量估算报告》，经采样（6件样品）测试，矿石单轴抗压强度在12.8～139.8MPa之间，平均57.8 MPa。

4.3  矿石体重

根据《资源量估算报告》，经采样（6件样品）测试，矿石小体重为2.62g/cm³。

5、评估利用资源储量

《资源量估算报告》估算了义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖采出的可供利用的普通建筑用石料资源量97968 m³（约合25.67万t）。

6、产品方案

评估人员现场踏勘时据委托方介绍，工程开挖产出的石料均以原矿方式对外拉运，评估组通过对工程现状和岩性状态的综合分析，从对矿产资源相对最佳利用角度考虑，设产品方案为乱石统料，可作为普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）利用。

五、价格定义：

价格评估结论所指价格是：评估标的在评估基准日，采用公开市场价值标准确定的市场公允价格，在该市场公允价格基础上给竞买人考虑合理利润率。

六、价格评估依据：

- 《中华人民共和国价格法》；

2、《中华人民共和国资产评估法》；

3、《价格鉴证评估执业规范》；

4、其他有关价格评估的法律、法规、政策；

5、《评估委托书及承诺函》；

6、《义乌市大陈镇金甬铁路工程性弃渣普通建筑石料矿资源量估算报告》（浙江地勘矿业技术有限公司，2021年04月）；

7、《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）；

8、委托方提供的相关资料；

9、价格评估人员现场勘查情况及市场行情调查的资料。

七、价格评估方法：

评估对象属建设项目工程开挖采出的普通建筑用石料资源，提供有《资源量估算报告》，评估小组根据现有资料和评估的目的，同时从为保障资源受让人的相对合理利益考虑，确定本次评估方法为市场法，其计算公式为：

评估利用石料资源出让价值＝产品产量×产品市场价格×（1-合理利润率）

八、价格评估过程：

我公司接受委托后,成立了专门的价格评估小组,制定了价格评估作业方案,评估人员会同委托方相关工作人员于2021年04月26日标的物所在的附近区域的建筑石料矿山和当地市场价格进行了现场调查, 并根据价格评估有关规定,结合标的物特点,确定采用市场法进行价格评估,具体评估过程如下:

8.1  产品产量

堆料体产品为乱石统料，根据评估小组对同类型工程的了解，产品在开采过程中基本无损耗，现有堆料体资源量可视为产品产量，即产品产量为25.67万t 。

8.2 产品市场价格

目前堆料体的产品未进行销售，其实际的产品销售价格信息未能获取；根据价格评估人员对当地石料市场价格进行调查，根据市场行情,本次价格评估采用市场价格调查与市场行情相互映证的方法确定其均价。

评估组现场调查时未能获取矿产品的相关销售凭证，评估通过查询资料和对当地同类型普通建筑石料矿山的走访了解，普通建筑用石料矿产品因块石含量、质量和运输条件等因素关系，其市场价格差异较大。据了解，当地同类型乱石统料产品平均场地交货含税区间价为26.00～30.00元/t。

为了较综合地反映当地产品市场价格，评估组收集了2020年04月～2021年03月的《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）对评估组了解的市场价格进行佐证。因交通建设工程地方材料价格信息统计未显示乱石统料的价格信息，本次评估选取了与乱石统料产品较接近的片石作参照对象，统计表明2020年04月～2021年03月义乌市片石的含税信息价为103.00元/ m3（见表8-1）。

表8-1     《浙江交通建设工程质监与造价》义乌市信息价统计表    元/m3

| 年 份 | 月 份 | 片石（码方） |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 04 | 103.00 |
|  | 05 | 103.00 |
|  | 06 | 103.00 |
|  | 07 | 103.00 |
|  | 08 | 103.00 |
|  | 09 | 103.00 |
|  | 10 | 103.00 |
|  | 11 | 103.00 |
|  | 12 | 103.00 |
| 2021年 | 01 | 103.00 |
|  | 02 | 103.00 |
|  | 03 | 103.00 |
| 平均价 |  | 103.00 |

《资源量估算报告》明确的堆料体矿石小体重平均值为2.62t/m3，石料按石方松散系数1.53，换算求得石料松方比重1.71t/m3（2.62÷1.53），由此计算乱石统料产品平均信息价为60.23元/t（103.00÷1.71）。

根据《浙江省交通建设工程材料价格信息使用说明》规定：

材料供应价＝材料信息价/【（1+场外运输损耗率）×（1+采购及保管费率）】-运杂费；

其中：场外运输损耗率1%，采购及保管费率1.5 %；

据了解，一般石料的平均运输距离约在30～40km左右，运杂费平均按0.80元/t·km（含税）计费；计算石料的运杂费（装卸费、运输损耗及其他附加费）约24.00～32.00元/t，则计算片石产品供应区间价约26.75～34.75元/t。

综上，评估组了解的当地2020年04月～2021年03月乱石统料产品市场平均区间价略低于《浙江交通建设工程质监与造价》显示的义乌市含税信息价，考虑到该堆料体矿石由凝灰质砂岩、凝灰岩组成，其质量和销售环境一般，另外，乱石统料产品可能运距较远（运杂费较高）。因此，其产品销售价格略低于信息价基本正常。

通过以当地信息价对评估组了解的市场价进行佐证，可知评估组了解的产品当地市场区间价基本可信，本次评估本着稳健原则，产品取价按评估组了解的市场区间价中值取值，即乱石统料的场地交货含税价为28.00元/t。

8.3  合理利润率

自2017年下半年开始至今，因受销售环境和政策面等因素影响，浙江省内建筑石料市场价格一直处于快速上升通道，致使建筑石料的利润率也随之增长。但是2020年下半年至今，省内建筑石料市场价格有平稳回调趋势。据了解，当地石料采掘行业的平均合理利润率约10～20%，本次评估本着稳健原则，平均合理利润率按10%取值。

8.4  评估结果计算

根据上述“七”确定的评估结果计算公式和“8.1”确定的产品量、“8.2”确定的产品市场价格及“8.3”利润率，计算评估结果为：

评估利用堆料体资源出让价值＝产品（乱石统料）产量×产品市场价格×（1-利润率）

＝25.67（万t）×28.00（元／t）×（1-10%）

＝646.88（万元）

计算堆料体资源所对应的出让价值为646.88万元，折算至平均单位价格为25.20元/t（646.88÷25.67）。

九、价格评估结论：

义乌市大陈镇金甬铁路工程性开挖采出的堆料体资源在评估基准日（二〇二一年四月二十六日）的评估结果为646.88万元，大写人民币陆佰肆拾陆万捌仟捌佰元整。折算至资源平均单位评估结果为25.20元/t（646.88÷25.67）。

十、价格评估限定条件：

1、委托方提供的资料客观真实；

2、评估结论是反映评估对象在本次评估目的下的市场价格参考，评估时没有考虑国家宏观经济政策发生变化、市场供求关系变化、市场结构转变、遇有自然力和其他不可抗力等因素对评估对象价值的影响，也没有考虑以特殊交易方式下的特殊交易价格等对评估价值的影响。当上述条件发生变化时，评估结果一般亦会发生变化；

3、评估结论仅为委托方办理矿产业务提供价格参考，如果改变评估目的或用于其他用途对委托方造成的损失，我公司不承担任何责任；

4、评估结论采用公开市场价值标准，公开市场价值满足下列条件：

- 交易双方是自愿地进行交易；

- 交易双方进行交易的目的是追求各自最大的利益；

- 交易双方是理性而谨慎的，并且了解交易对象、知晓市场行情；

- 交易双方有充裕的时间进行交易；

- 不存在买者因特殊兴趣而给予附加出价；

- 交易市场状况是公开、平等、自愿地。

十一、声  明：

1、本次评估工程内岩性、矿石质量直接根据《资源量估算报告》描述确定，评估不对工程内岩性和矿石质量等的准确性负责；

2、评估选取的合理利润率为当地建筑石料行业的平均合理利润率，影响合理利润率的因素较多（如受让人的技术能力、管理能力和销售能力等），故评估选取的合理利润率与工程实际利润率可能存在不一致；

3、评估组根据分析标的物现状和市场销售环境，从对国家矿产资源相对合理利用的角度来选取产品方案，评估所对应的价格也为该产品下的价格，假如未来工程实际的产品方案与评估设定的产品方案差异较大，则本次评估结果将会随之发生变化。

4、价格评估结论受结论书中已说明的限定条件限制；

5、委托方提供资料的真实性由委托方负责；

6、价格评估结论仅对本次委托有效，不作它用。未经我公司同意，不得向委托方和有关当事人之外的任何单位和个人提供结论书的全部或部分内容，不得发表于任何公开媒体上；

7、评估机构和评估人员与价格评估标的没有任何利害关系，也与有关当事人没有利害关系；

8、价格结论的使用归委托方所有，我公司对价格结论有最终解释权；

9、价格评估结论书只对盖章原件有效，复印件无法律效力。

十二、价格评估作业日期：

二〇二一年四月二十六日至二○二一年四月二十九日。

十三、价格评估机构：

评估机构名称：浙江矿评房地产资产评估有限公司；

机构类别：综合涉诉讼类；

证书编号：中J110029；

总经理：郦  晟；

联系电话：13805748746；

统一社会信用代码：91330102MA2B2BUN01。

机构地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路972号10幢7层705室；

浙江矿评房地产资产评估有限公司成立于2018年，是一家同时具备矿业权评估资质（矿权评资[2020]018号）、房地产评估资质（浙建房估证字[2018]013号）、资产评估资质（杭财资备案[2018]64号）和价格鉴定评估资质（中J110029）的综合性评估咨询机构，经营范围包括：探矿权和采矿权评估，房地产评估，资产评估，价格鉴证、评估及当事人委托的涉诉讼财物价格评估，二手车鉴定评估，矿山技术咨询服务等。

十四、价格评估人员：

姓名          执业资格名称         资格证号盖章

刘彦军         价格鉴证师            0014243

王秀英         价格鉴证师            0012387

十五、价格评估结论书有效期：

有效期为壹年，自二○二一年四月二十九日至二○二二年四月二十八日。

十六、附件资料：

- 《评估委托书及承诺函》；

- 《义乌市大陈镇金甬铁路工程性弃渣普通建筑石料矿资源量估算报告》（浙江地勘矿业技术有限公司，2021年04月）；

- 《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）；

- 现场实地勘查时点照片；

- 价格评估机构《营业执照》复印件；

- 《价格评估机构资质证书》复印件；

- 《价格评估人员执业资格证书》复印件。

浙江矿评房地产资产评估有限公司

二○二一年四月二十九日