招标技术要求

一、基本要求

- 本技术要求仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，卖方的产品保证符合国家标准等国家、行业技术规范和标准以及买方提供的技术资料的要求。

- 在合同签订之后，买方保留对卖方提供的技术资料提出补充和修改的权力，卖方在此承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条款由买方和卖方商定。

- 卖方在设备制造过程中发生侵犯专利的行为，其侵犯责任与买方无关，应由卖方承担相应的责任，并不得影响买方利益。

- 卖方提供的设备可用于厂区环境，保证适用于办公楼、厂房、生产区域等重要场所，并符合有关国家规定

- 卖方负责系统成套、设备供货、软件编程、现场调试、技术培训和技术服务等工作并对系统的完整性、可靠性、适用性、，先进性及安全性负完全责任。

二．系统的功能要求：

- 系统要求兼容炼钢厂的旧模拟监控信号，并与旧系统无缝对接；

- 炼钢厂新建监控室无缝拼接大屏，需要安装调试；

- 供应商提供设备需要同下面的设备参数要求一致。

三、供货范围及技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 1200*600*600 | 台 | 4 |  |
| 2 | 机柜 | 2000*600*800 | 台 | 1 |  |
| 3 | 摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR 快门：1秒至1/100,000秒； 镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储； ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测等功能； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)， -H:-40℃~60℃； 电源供应：DC12V / PoE(802.3at)； 防护等级：IP67； -I 红外距离：20-50米； 功耗：12W MAX； -Z 支持电动镜头 | 台 | 18 |  |
| 4 | 电源 | 12V5A | 个 | 20 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 2口千兆 工业级 80km | 对 | 7 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 4口千兆 工业级 80km | 对 | 7 |  |
| 7 | 交换机 | 24个100/1000Base-X千兆SFP端口 4个10/100/1000Base-T以太网端口 2个SFP+端口，支持PE（Port Extender，端口扩展）模式，PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换，，支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置，支持32K MAC地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，支持STP/RSTP/MSTP，支持RRPP | 个 | 1 |  |
| 8 | 主机 | 处理器 Intel® Celeron® Processor J3455 (2M Cache, up to 2.3 GHz)，64 位 4 核 系统内存 DDR3L，4GB 显卡 集成显卡，Intel® HD Graphics 500 硬盘 系统盘 mSATA 64GB，可选配 mSATA 128GB 数据盘 2 个 SATA2.0 接口，支持 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 容量硬盘 视音频输入 输出接口 HDMI 输出 2 路 HDMI，异源 分辨率：3840×2160/30HZ，2560×1600/60HZ，1920×1080，1680×1050，1600×900，1440×900， 1280×1024，1280×960，1024×768，800×600 VGA 输出 1 路 VGA，与 HDMI 异源 分辨率：1920×1080，1680×1050，1600×900，1440×900，1280×1024，1280×960，1024×768， 800×600 音频输出 1 路，3.5mm 音频接口 语音对讲输入 1 路，3.5mm 音频接口 外部接口 网络接口 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 串行接口 1 个，标准 RS-232 串行接口 USB 接口 4 个，2 个 USB 2.0（前） ，2 个 USB 3.0（后） 其他 电源 DC 12V 功耗 ≤30W 工作温度 0℃--＋45℃ 储藏温度 -10℃--＋70℃ 工作湿度 10%--90% 储藏湿度 5%--90% 机箱尺寸 445mm(宽)×290mm(高)×45mm(深) 重量（不含硬盘） ≤4Kg 固化配套监控管理平台程序 | 台 | 2 |  |
| 9 | 显示器 | 32寸液晶 | 台 | 2 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 硬盘 | 4T | 块 | 6 |  |
| 12 | 高清线 | 15米 | 根 | 16 |  |
| 13 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| 14 | 拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 壁挂 | 台 | 9 |  |
| 15 | 拼接屏支架 | 46寸手动液压前维护 | 个 | 9 |  |
| 16 | 转接头 | HDMI/DVI | 个 | 5 |  |
| 17 | 转接头 | HDMI/VGA | 个 | 5 |  |
| 18 | 光缆 | 24芯 | 米 | 500 |  |
| 19 | 光缆 | 12芯 | 米 | 2000 |  |
| 20 | 光缆 | 2芯 | 米 | 2000 |  |
| 21 | 终端盒 | 24芯FC | 个 | 1 |  |
| 22 | 终端盒 | 12芯FC | 个 | 6 |  |
| 23 | 尾纤 | FC/SC | 根 | 40 |  |
| 24 | 网线 | 超五类屏蔽 | 箱 | 5 |  |
| 25 | 水晶头 | 超五类 | 盒 | 1 |  |
| 26 | 电源线 | RVV2-1.0 | 米 | 3000 |  |
| 27 | 电源接头 | 12V | 个 | 20 |  |
| 28 | 插排 | 公牛GN101 3米 | 个 | 25 |  |
| 29 | 插排 | 公牛GN604 3米 | 个 | 10 |  |
| 30 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 100 |  |
| 31 | 断路器 | 1P+N 32A | 个 | 1 |  |
| 32 | 断路器 | 1P+N 20A | 个 | 1 |  |
| 33 | 断路器 | 1P+N 10A | 个 | 10 |  |

如有需要，请提供公安部出具的形式的检验报告，并加盖厂家公章。

四．投标人资格要求

- 须为在中华人民共和国境内注册的独立法人;

- 投标人注册资金500万以上（含500万）;

- 具有良好的银行资信和商业信誉，有履行合同的能力，近三年没有骗取中标和严重违约等问题；

- 须为制造商或出具品牌授权的代理商，代理商须提供其品牌授权的代理证明；

- 具有同类项目供货业绩（至少提供三份合同复印件）；

- 不接受联合体投标。

- 产品质量及售后服务承诺书

注意：以上要求均为投标前置条件，任意一项不满足，将会被否决投标。