- 工程量清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 工程量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 1 | 柱子 | t | 0.320 | 柱：80*150*2仿木纹铝合金方通 钢材品种：规格:80*150*2 铝合金方通 |
| 2 | 幕墙骨架调整 | t | 0.320 | 铝骨架 |
| 3 | 铁件 | t | 0.001 | 预埋铁件 |
| 4 | 仿木纹喷漆 | ㎡ | 54.35 |  |
| 5 | 透明耐力板（含铝合金梁） | ㎡ | 78.37 | 1.板品种、规格:8mm 透明耐力板 2.钢材品种、规格:86*137*2、60*60*2mm 仿木纹铝合金方通 |
| 6 | 采光屋面 阳光板屋面 铝合金龙骨上安装 | 100 | 0.7837 |  |
| 7 | 幕墙骨架调整 | t | 0.485 | 铝骨架 |
| 8 | 仿木纹喷漆 | ㎡ | 92.85 |  |
| 9 | 钢丝网 | ㎡ | 78.37 | 部位：钢网丝包塑材盖梁上，给爬山虎植物固定 |
| 10 | 墙面钉(挂)网 钢板网 | 100㎡ | 0.7837 |  |
| 11 | 防腐木箱 | m | 8.00 | 规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱 |
| 12 | 防腐木箱 | m | 8.00 | 规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱 |
| 13 | 防腐木箱（内设种竹子盆） | m | 22.00 | 规格：22m*600mm*500mm 防腐木箱（内设种竹子盆） |
| 14 | 防腐木箱（内设种竹子盆） | m | 22.00 |  |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 15 | - 配电箱 | - 台 | - 1 | - 露台休息区配电箱 |
| 16 | - 成套配电箱安装 | - 台 | - 1 | - 悬挂嵌入式(半周长m) |
| 17 | - 室外防锈吊灯 | 套 | 15 | - 规格（直径200mm*350mm） - 品牌要求"雷士"或同档次品牌 |
| 18 | - 装饰灯具安装 | 10套 | 1.5 | - 1.灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(350) - 2.品牌要求"雷士"或同档次品牌 |
| 19 | - 一位开关220V 10A | - 套 | - 15 | - 1.安装方式:暗装,离地坪饰面1350mm高 - 2.“公牛”或同档次品牌 |
| 20 | - 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联 | - 10套 | - 1.5 | - “公牛”或同档次品牌 |
| 21 | - 通用二三插座(H:350mm) | - 10套 | - 1.5 | - 1、安装方式:暗装,离地坪饰面350mm高 - 2、“公牛”或同档次品牌 |
| 22 | - 单相二、三极插座 250V 10A | - 10套 | - 1.5 | - “公牛”或同档次品牌 |
| 23 | - PC20电气配管 | - m | - 238.01 | - 1.名称:线管 - 2.材质:PVC - 3.规格:国标φ20 - 4.配置形式:沿地坪暗装或沿构柱、架明明装 |
| 24 | - 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 20 | - 100m | - 2.3801 |  |
| 25 | - 路面开挖及恢复 | - m | - 6.53 | - 埋地管路 |
| 26 | - 小型机械挖填沟槽 风镐开挖路面 | - 10㎡ | - 0.653 | - 混凝土路面 风镐开挖路面厚度mm以下 250 |
| 27 | - 所凿沟槽恢复 | - 10m | - 15.040 | - 沟槽尺寸（公称管径100mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5} |
| 28 | - 管内穿照明线路 | - m | - 546.02 | - 铜芯 ZR-BV-3*2.5mm2 - “银衫”或同档次品牌 |
| 29 | - 管内穿线 照明线路 | - 100m单线 | - 5.46015 | - 铜芯 导线截面(mm2以内) 2.5 - “银衫”或同档次品牌 |
| 30 | - 管内穿插座线路 | - m | - 315.00 | - 铜芯 ZR-BV-3*4.0mm2 - “银衫”或同档次品牌 |
| 31 | - 管内穿线 照明线路 | - 100m单线 | - 3.15 | - 铜芯 导线截面(mm2以内) 4 - “银衫”或同档次品牌 |
| 32 | - 电缆 | - m | - 35.00 | - YJV-3*25+1*16mm2 |
| 33 | - 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 | - 100m | - 0.3500 | - 电缆(截面m㎡以下)35 |
| 34 | - 可挠金属短管 | - 根 | - 19.5 | - 1.名称:包塑金属软管 - 2.规格:Φ16 - 3.长度:1.3米 |
| 35 | - 可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设可挠金属套管 | - 100m | - 0.1950 | - 规格 12# |
| 36 | - 送配电装置系统调整试验 | - 系统 | - 1 | - 一层电气调整试验 |
| 37 | - 送配电装置系统调试 | - 系统 | - 1 | - 1KV以下交流供电（综合） |
| - 其它 |  |  |  |  |
| 38 | - 安全文明施工费 |  |  |  |
| 39 | - 专业保洁费（完工后） |  |  |  |