磋商前检测内容及要求

| 序号 | 应用类型 | 灯具类型 | 灯具编号 | 效果检测项 |  | 光学检测项 |  | 控制检测项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点光源类 （标段四） | 3WLED点光源 （3000K）渐变 | D1 | 0°光强 | ≥65cd | 功率 | 上限3.3W | 控制协议、灰度级别 | 符合技术文件要求 |
|  |  |  |  | 水平左右60°光强 | ≥28cd |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色温 | 3000K±100K |  |  |
|  |  |  |  | 垂直上下60°光强 | ≥28cd |  |  |  |  |
| 2 | 自发光类 （标段三） | 8W线性轮廓灯 （3000K）渐变 | L6 | 平均亮度 | 2400-5000cd/㎡ | 功率 | 上限8.8W | 控制协议、控制段数、灰度级别 |  |
|  |  |  |  | 最小亮度 | ≥400cd/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大亮度 | ≤6000cd/㎡ | 色温 | 3000K±100K |  |  |
|  |  |  |  | 均匀度 | ≥0.16 |  |  |  |  |
| 3 | 洗墙类 （标段二） | 12W线性投光灯 （琥珀色） | L2-3 | 平均亮度 | 35-60cd/㎡ | 功率 | 上限13.2W | / |  |
|  |  |  |  | 最小亮度 | ≥14cd/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大亮度 | ≤120cd/㎡ | 色温 | 2200K±50K |  |  |
|  |  |  |  | 均匀度 | ≥0.43 |  |  |  |  |
| 4 | 立柱类 （标段一） | 30W投光灯（3000K） | E5-S | 平均亮度 | 20-40cd/㎡ | 功率 | 上限33W | / |  |
|  |  |  |  | 最小亮度 | ≥2cd/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大亮度 | ≤340cd/㎡ | 色温 | 3000K±100K |  |  |
|  |  |  |  | 均匀度 | ≥0.11 |  |  |  |  |