一、灯具清单

| 序号 | 灯具名称 | 色温 | 电压 | 功率（W） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1立杆投光灯（仅灯具） | 4000K | AC220V | 150W | 66 | 套 | 具体配置根据所投灯具的属性深化设计。 |

二、投标前检测

投标报价含国家权威检测机构出具的投光灯（任意光束角）光学和效果检测报告。

- 投标单位在投标前，深化设计所投标灯具的光束角，提供针对“T1立杆投光灯”的照明效果计算报告书。

- 提供所投标的投光灯（任意光束角）的安规及光学检测报告。

|  | 序号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 光学 | 1 | 色度参数：相关色温、色容差 |
|  | 2 | 电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电） |
|  | 3 | 光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9 |
| 安规 | 1 | 外部接线和内部接线 |
|  | 2 | 接地 |
|  | 3 | 防尘、防固体异物和防水：≥IP66； |
|  | 4 | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度 |

|  | 序号 | 测试项目 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整套灯具 | 1 | T1立杆照明效果计算报告书 | 平均亮度 ≥10cd/m² | 符合 |
| 单个投光灯 | 2 | 色温 | 4000K±100K | 符合 |
|  | 3 | 色容差 | ≤5 | 符合 |
|  | 4 | 灯具功率 | ≤150W | 符合 |
|  | 5 | 灯具直径（不含遮光罩、支架） | 280mm±15mm | 符合 |
|  | 6 | 灯具长度（不含遮光罩、支架） | 250mm±15mm | 符合 |

提供1套投光灯（光束角不限），现场测量尺寸。

整套灯具的T1立杆照明效果计算报告书及单个灯的光学检测，若不符合，即为废标。

单个投光灯的“安规”检测不合格即为废标。

三、通则要求

- 灯具应符合的技术标准

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。

- GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验

- GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

- GB7000.7投光灯具安全要求

- GB7000.10固定式通用灯具安全要求

- GB 4208外壳防护等级（IP代码）

- GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

- GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容

- GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

- GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

- QB/T1551灯具油漆涂层

- QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层

- GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法

- CJJ45 城市道路照明设计标准

- JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范

- 灯具通则要求

- 一般要求

- 技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

- 本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

- 本次投标报价包含本技术文件所要求的所有配件及附件。包括：灯具、光源、电器、引出线、防盗框、防眩光附件、线性投光灯的桥架及桥架安装支架、灯具安装支架、螺杆、螺栓、垫片等。室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304不锈钢材质。

- 所有投光灯类灯具必须配置防眩光遮罩，避免眩光和光污染。中标单位必须按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。

- 所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装模式玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。价格含在投标报价中。

- 所有连续照明的被照面安装的投光灯，照明效果需连续均匀，无暗斑。

- 中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架灯零配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具按规定提供灯具实样一款，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。

- 中标后灯具供应阶段，投标人确定的灯具抽样送国家权威机构检测。

- LED光源要求

- 该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌应限定在科锐（CREE）、飞利浦LUMILEDS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）范围内。

- LED单色芯片的色差必须符合下表的要求。

| 序号 | 色温/色彩 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2200K-3000K | ±100K |
| 2 | 3001K-5000K | ±150K |
| 3 | 380nm-780nm | ±5nm |

- 白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差不应大于7SDCM。

- 当照射对象为纯色物体时，灯具色容差不应大于5SDCM。

- LED颗粒应满足拥有LM-80认证，颗粒寿命不低于5万小时。

- LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥80，且R9＞0。

- LED灯具输入电压要求

- 详细参数标明输入电压为220V的灯具为内置驱动电源。详细参数未标明输入电压的为外置驱动电源集中供电。

- 详细参数未标明输入电压的，其输入电压必须为DC24V。详细参数标明输入电压的，按详细参数执行。

- 有变化要求的LED灯具要求

- 有变化要求的LED灯具须采用DMX512/1990或DMX512-A标准控制协议，或兼容于上述协议。

- LED动态灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%-100%变化。有变化要求的LED灯具灰度级别必须达到256*256*256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。

- 外观及结构要求

- 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

- 外形尺寸：允许偏差范围标明区间的（例如：有≥、≤、±、~符号）灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。线性投光灯长度尺寸上下浮动1%为满足要求。

- 安装和位置尺寸：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。

- 灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。

- 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。 芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

- 控制线采用专用RS485超五类屏蔽总线。接头必须具有防水措施、连接方便易操作。

- 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。

- 灯具防护等级不小于IP65。

- 安全电压灯具可用可调驱动电源无极调节亮度（输入电压为220V的灯具除外）。

- 材料要求

- 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- 灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具密封若采用灌胶形式，灌胶材料必须采用有机硅胶或同等、优于以上标准。

- 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

- 耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄。

- 电磁兼容要求

- 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

- 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

- 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

- LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

- LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

- 灯具寿命、光衰、散热等要求

- 灯的光源寿命不低于5万小时。灯具的平均寿命应不低于3万小时。

- 灯在燃点3千小时时，其光通维持率应不低于96%；在燃点6千小时时，其光通维持率应不低于92%。

- 灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%，不得高于标称值的105%。

- 所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载两小时后，温度升高不大于60℃。

- 灯具附属防坠落装置及防坠落钢丝绳要求

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的连接件及防坠落装置。恶劣天气，强风袭击时，灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置。

- 钢丝绳材质：304不锈钢；

- 钢丝绳直径：≥3mm；

- 钢丝绳拉力：≥400Kg；

- 钢丝绳两端固定方式：固定式（结合灯具安装支架等，螺丝可固定)。

- 景观灯具检测要求

- 说明

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”。

- 灯具不同阶段检测项目

| 序号 | 检测项目 | 质保期期间 全部灯具 抽检项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度参数：相关色温、色容差 | √ |
| 2 | 电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电） | √ |
| 3 | 光度参数：配光曲线、光强、光束角/半峰发散角、光通量、整灯光效、R9 | √ |
| 4 | 外部接线和内部接线 | √ |
| 5 | 接地规定： 220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。 | √ |
| 6 | 防尘、防固体异物和防水： 一般灯具≥IP65。 | √ |
| 7 | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度 | √ |
| 8 | 可靠性 | √ |

- 质保期期间灯具其他抽检项目

| 序号 | 检测对象 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件 | 1、必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。 |
|  |  | 2、高处安装的灯具，必须要配备防坠落装置。 |
| 2 | 防水接头、引出线 | 1、大功率灯具（大于30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜 |
|  |  | 2、大功率灯具（大于30W）引出线线径必须根据不小于1.5mm² |
| 3 | 电气安全 | 1、外部接线和内部接线 |
|  |  | 2、接地规定：220V的灯具需检测，24V安全电压灯具无需检测 |
|  |  | 3、潮湿后的绝缘电阻和电气强度 |
|  |  | 4、其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升等 |
| 4 | 防护等级 | - 一般灯具防护等级不小于IP65。 |
| 5 | 灯具寿命及光衰 | 1、颗粒寿命不低于5万小时； |
|  |  | 2、灯具寿命不低于3万小时。 |
|  |  | 3、灯具光衰符合国标要求。 |
| 6 | 驱动电源 | 1、普通恒压恒流源驱动电源、小于150W可调节电压的驱动电源品牌限定使用“台湾明纬”、“茂硕”、“英飞特”、“欧司朗（OSRAM）”、“飞利浦（PHILIPS）”； |
|  |  | 2、大于150W可调节电压的驱动电源推荐使用“三鑫虹”品牌。 |
| 7 | 配光曲线 | 光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性 |

- 所有设施运输要求

- 说明

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

- 运输用基本设备及常用材料

a.行车；b.叉车；c.各种规格的胶合板垫木；d.带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；e.晴纶卷、橡胶板、稻草绳；f.钢制打包带；g.发泡塑料（喷塑杆专用）；h.尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；i.胶合板配件箱；j.木料切割机；k.镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。

四、详细参数

（一）T1立杆投光灯

- 灯杆：技术参数按照“附件1灯杆”实施。

- 投光灯：技术参数参考“附件2”实施。

- 被照面尺寸：见下图

- 被照面反射率为0.4。

- 立杆投光灯平面布置：见下图（每套立杆5个灯头，共5套立杆）

- 照明效果指标：平均亮度10cd/m²

附件1、灯杆

附件2、

150W投光灯

| 照明目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反射率 | 0.4 |  |  |  |  |
| 灯具外沿距被照面d（m） | ≤20m |  |  |  |  |
| 被照面高h(m) | 20 |  |  |  |  |
| 维护系数 | 0.8 |  |  |  |  |
| 亮度要求 | 平均亮度(cd/m2) |  | ≥10 |  | 立面平均亮度不低于该值 |
|  | 最小亮度(cd/m2) |  | ≥1.8 |  | 6m处亮度不低于该值 |
| 效果质量 | 均匀度 |  | ≥0.2，此数值越接近于1越好 |  |  |
|  | 暗斑高度(m) |  | ≤0.1m，暗斑高度越小越好 |  |  |
|  | 灯具投光方向可调，被照面投射过渡自然无暗区；灯具对行人的眩光越低越好。 |  |  |  |  |
| 设备需求 |  |  |  |  |  |
| 灯具类型 | 中光束投光灯 |  |  | 单位：mm 注：灯具图片仅作参考，灯珠排布及灯具外型由厂家深化，设计方及业主方最终确定。 |  |
| 光源类型 | LED |  |  |  |  |
| 色温/颜色 | 灯壳颜色按现场要求 | 4000K±100K |  |  |  |
| 工作电压 | AC 220V |  |  |  |  |
| 光源功率 | ≤150W |  |  |  |  |
| 温度范围 | 工作温度-20°C ~ +50°C |  |  |  |  |
| 材质颜色 | 公共空间灯具可见时，灯具外壳与安装位置表面颜色一致。 |  |  |  |  |
| 尺寸要求 | 灯具尺寸参考右图，满足照明效果情况下尺寸越小越好。 |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP66 |  |  |  |  |
| 附件要求 | 灯具防眩处理。 |  |  |  |  |