采购内容及要求

- 清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150W LED投光灯（2200K 窄光10°配路灯支架） | 12 | 套 |
| 2 | 10W 激光萤火虫灯（白光）外壳装饰隐蔽 | 6 | 套 |
| 3 | 7W 线型LED投光灯（3000K，窄光10°） | 50 | 米 |
| 4 | 30W LED投光灯（3000K，中光45°） | 20 | 套 |
| 5 | 500W LED光束灯 | 6 | 套 |
| 6 | 12W 线型LED地埋投光灯（2200K，窄光10°） | 20 | 米 |

注：1、所有变色及需控制的灯具必须采用DMX512协议，配置恒压驱动电源，灯与灯之间、楼层与楼层之间的控制及电源的连接线、延长线、公母头、三通等所有线缆及辅材由投标单位提供，价格含在投标价格中。投标单位需现场查勘，了解照明效果。

2、所有不需变色及不带控制的灯具必须采用恒压设计方式，必须配置可调驱动电源（0%-100%亮度可调）。

3、必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，包含但不限于主控、分控、信号放大器、驱动电源、软件系统等，除网线外，所有其他设施均由中标单位提供，价格含在灯具中。

4、网线由采购单位提供，价格不含在此次报价中。

5、中标后批量供货阶段，现场看样，待采购单位确认效果后，才能批量供货。

- 灯具详细参数

1）150W LED投光灯 (2200K，窄光10°)

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度（L） | ≤400mm | 允许偏差 |  | 越小越好 |
|  |  | 宽度（W） | ≤340mm | 允许偏差 |  | 越小越好 |
|  |  | 高度（H1) | ≤235mm | 允许偏差 |  | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。304不锈钢支架与紧固螺丝。 |  |  |  |
|  |  | 出光面 | 8mm厚钢化玻璃 |  |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 灯具可见时，灯具与被照面或安装构件颜色一致。 |  |  |  |
|  | 输入电压 |  | AC220V |  |  |  |
|  | 灯具功率 |  | 150W |  |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 10° | 配光要求 |  | 对称配光 |  |
| 光效 | 灯具光效≥80lm/W |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。 |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | 抱箍在现有路灯杆上，每个杆上抱箍4套灯（投射位置根据现场确定） |  |  |  |  |  |

2）10W 激光萤火虫灯（白光）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  | 可根据所投标品牌调整 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度✖宽度✖高度（不含支架） | ≤0.005m³ |  |  |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 高导热铝 |  |  |
|  |  | 出光面 | 钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
|  | 灯具功率 | ≤10W |  |  |  |
|  | 电压 | AC220V |  |  |  |
|  | 光源 | 激光（半导体） |  |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | —— |  | 配光要求 | —— |
| 光效 | —— |  |  |  |  |
| 控制系统 | 单机自走 |  |  |  |  |
| 备注 | 投射距离：3-8米，投影面积：≥50平方。光斑模拟动态萤火虫，大小随机，实现闪烁、动态效果。 安装位置：周边庭院灯杆上或树上，建筑上。 灯具支架：由中标单位根据现场情况深化，可接受抱箍、滑槽等方式，保证白天美观，且方便维护。 根据现场试灯效果确定安装距离，外部装饰需隐蔽。 |  |  |  |  |

- 7W 线形LED投光灯（3000K，窄光10°）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度（L） | 1000mm | 允许偏差 | ±1mm |
|  |  | 宽度（W） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 高度（H） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 | 钢化玻璃或透明PC |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 10° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |

- 30W LED投光灯（3000K，中光45°）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径（φ1） |  | 220mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 宽度（W） |  | 180mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 出光面直径（φ2） |  | 100mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 |  | 氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 |  | 厚度5mm以上清光钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 |  | 45° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标报价含上述所有附件。灯体可以360°旋转调整投射角度。 |  |  |  |  |  |

- 500W LED光束灯

| 应用类型 | 表演类 | 反射率 | 0.4 | 注：灯具图片仅作参考，灯珠排布及灯具外型由厂家深化，设计方及业主方最终确定.灯具尺寸小于图示尺寸。灯具形状必须与上图一致。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照明目标

| 效果描述 | 视看范围200-1000m，光束长度大于300m，可以实现单束光360°慢摆 |
| --- | --- |

设备需求

| 光源类型 | 金卤或LED | 工作电压 | AC 220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统功率 | ≤500W | 灯具颜色 | 灰色或可定制 |
| 光通量 | ≥12000lm | 材质 | 铝合金，光学玻璃。 |
| 光束角度 | 2.3~25变焦 | 安装方式 |  |
| 色温色彩 | 8000K | 防护等级 | IP65 |
| 颜色片 | 11种颜色加白光 | 重量 | ≤26kg |
| 静图案盘 | 白光 | 寿命 | ≥1500h |
| 附件要求 |  |  |  |

控制要求

| 控制协议 | DMX512 ≥16通道 |
| --- | --- |
| 动态效果 |  |
| 其他要求 | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、缓启动、断电自保护、过热自动保护、安全互锁。由于灯具位置距离雾森较近，需要防水雾保证灯具正常工作。 |

- 12W 线形LED地埋投光灯 （2200K，窄光10°）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸(建议) | 长度（L） | 1000mm | 允许偏差 | ±1mm |
|  |  | 宽度（W） | ≤100mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 高度（H） | ≤100mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 | 厚度8mm清光钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 面盖为不锈钢本色 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 10° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥60lm/W |  |  |  |  |