天宁寺西山门景观灯具技术文件

- 清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2W LED投光灯（琥珀色590-595nm） | 250 | 套 |
| 2 | 2W LED 投光灯(2200K，窄光) | 60 | 套 |
| 3 | 2W 线形LED投光灯(2200K，窄光) | 150 | 米 |
| 4 | 7W线形LED投光灯(2200K，中光) | 60 | 米 |
| 5 | 10W LED投光灯(2200K，宽光) | 3 | 套 |

注：1、所有变色及需控制的灯具必须采用DMX512协议，配置恒压驱动电源，灯与灯之间、楼层与楼层之间的控制及电源的连接线、延长线、公母头、三通等所有线缆及辅材由投标单位提供，价格含在投标价格中。投标单位需现场查勘，了解照明效果。

2、所有不需变色及不带控制的灯具必须采用恒压设计方式，必须配置可调驱动电源（0%-100%亮度可调）。

3、必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件，包含但不限于主控、分控、信号放大器、驱动电源、软件系统等，除网线外，所有其他设施均由中标单位提供，价格含在灯具中。

4、网线由采购单位提供，价格不含在此次报价中。

5、中标后批量供货阶段，现场看样，待采购单位确认效果后，才能批量供货。

- 灯具详细参数

1）2W  LED投光灯（琥珀色590-595nm）

| 灯具 |  | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 | 直径（φ1） | 45mm | 允许偏差 | ±5mm |
|  |  |  | 宽度（W） | 47mm | 允许偏差 | ±5mm |
|  |  |  | 出光面直径（φ2） | 30mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  |  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 |  | 半峰发散角 | 10-20° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 |  | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |
| 备注 | 灯具支架由中标单位根据现场情况深化，外观扁平式 |  |  |  |  |  |

- 2W LED投光灯（2200K，10°-20°）

| 灯具 |  | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 | 直径（φ1） | 45mm | 允许偏差 | ±5mm |
|  |  |  | 宽度（W） | 47mm | 允许偏差 | ±5mm |
|  |  |  | 出光面直径（φ2） | 30mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  |  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 |  | 半峰发散角 | 10-20° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 |  | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |
| 备注 | 灯具支架由中标单位根据现场情况深化，外观扁平式 |  |  |  |  |  |

- 2W线形LED投光灯(2200K，10°-20°)

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度（L） | 1000mm | 允许偏差 | ±1mm |
|  |  | 宽度（W） | ≤10mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 高度（H） | ≤6mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 | —— |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
|  | 输入电压 |  | DC12V |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 10°-20° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |

4）7W 线形LED投光灯（2200K，20°-45°）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度（L） | 1000mm | 允许偏差 | ±1mm |
|  |  | 宽度（W） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  | 高度（H） | ≤30mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 氧化铝型材灯体,绝缘阻燃硅胶填充（防水、防火、抗紫外线）一体成形。 |  |  |
|  |  | 出光面 | 钢化玻璃或透明PC |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 20°-45° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |
| 控制系统 | 静态，无控制 |  |  |  |  |

5）10W  LED投光灯（2200K，宽光）

| 灯具 | 外形 （仅供参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 直径（φ1） | 91mm | 允许偏差 | ±9mm |
|  |  | 宽度（W） | 96mm | 允许偏差 | ±9mm |
|  |  | 出光面直径（φ2） | 65mm | 允许偏差 | ±6mm |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 压铸铝灯体 |  |  |
|  |  | 出光面 | 4mm以上钢化玻璃 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 45-60° | 配光要求 |  | 对称配光 |
| 光效 | 灯具光效≥70lm/W |  |  |  |  |
| 灯具支架由中标单位根据现场情况深化 |  |  |  |  |  |