采购内容及要求

- 清单

| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0201160110 | 100W LED图案灯 | 4 | 套 |

### （一）100W LED图案灯（6800K）

1、技术参数

| 灯具名称 | 100W LED图案灯（6800K） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具类型 | 设施类别 | 设施类型 |  | 灯具种类 | 其他属性 |  | 光束角 |
|  | 景观照明 | 灯具 |  | 图案灯 | 100W 6800K LED 圆形 |  | 5-35° |
| 灯具编码 | 02 | 01 |  | 16 | 0110 |  | —— |
| 灯具 详细参数 | 灯具 | 外形尺寸（仅供参考） |  |  | 可根据所投标品牌调整 |  |  |
|  |  | 尺寸 |  | 长度✖宽度✖高度（不含支架） |  | ≤0.03m³ |  |
|  |  | 灯具材质 |  |  | 全铝合金外壳或压铸铝外壳，结构强度极高，喷漆处理。高效热导管散热系统，让芯片散热良好，无灯珠损坏风险。具有过流、过压、过热保护。 |  |  |
|  |  | 工作位置 |  |  | 平放或吊挂。 |  |  |
|  |  | 灯具重量（含光源） |  |  | ≤10kg |  |  |
|  |  | 外壳颜色 |  |  | 黑色，可按照采购单位要求调试。 |  |  |
|  |  | 防护等级 |  |  | ≥IP65 |  |  |
|  |  | 整灯光效 |  |  | ＞70 lm/W |  |  |
|  |  | 光源 | 系统功率 |  | ≤150W |  |  |
|  |  |  | 光源功率 |  | ＞80W |  |  |
|  |  |  | 输入电压 |  | AC 220V |  |  |
|  |  |  | 色温 |  | 6000K—7000K |  |  |
|  |  |  | 灯珠寿命 |  | ≥50000小时 |  |  |
|  |  | 镜头 | 高精度组合光学镜头，焦距可调节，成像清晰可以调。 |  |  |  |  |
|  |  | 光学棱镜 | 可选光学棱镜，可顺时针旋转。 |  |  |  |  |
|  |  | 调光、调速 | 线性调光、调速 |  |  |  |  |
|  |  | 调焦 | 电子线性调焦 |  |  |  |  |
|  |  | 放大 | 电子线性放大 |  |  |  |  |
|  |  | 投影距离 | 15米——30米 |  |  |  |  |
|  | 驱动 | 电源 | 恒流驱动 |  |  |  |  |
|  | 效果要求 | 颜色 | 可任意定位颜色。 |  |  |  |  |
|  |  | 图案 | 静态投影。 不少于3个旋转图案，根据业主要求投标单位深化设计。 |  |  |  |  |
|  | 控制要求 | 不少于8通道，DMX512信号输入、自动运行。 可自行设定时间编程。图案片可电动更换，可顺时针旋转。灯具投影内容不低于3组，投影内容和变化时间按甲方要求深化，同一组场景灯具必须配置一个主控制器统一控制变化模式。（暂定灯具为2组，主控报价含在灯具价格中）。 |  |  |  |  |  |
| 投影 内容 | 节目清单 | 中标单位按要求深化设计， 节目主题数量不少于3组。 |  |  |  |  |  |
|  | 参考效果 | 投影尺寸：6m*6m，投影距离：15-30米 |  |  |  |  |  |
|  | GOBO片 |  |  |  |  |  |  |
| 立杆 | 安装 方式 | 4米高立杆安装。（报价不含灯杆） |  |  |  |  |  |