采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30W圆形LED水下投光灯 | 20 | 包含驱动电源 |
| 2 | 圆形云石透光装饰罩 | 250 |  |
| 3 | 方形云石透光装饰罩 | 150 |  |

二、技术参数

1、30W圆形LED水下投光灯

| 灯具名称 | 30W圆形LED水下投光灯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细参数 | 灯具 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸 | 直径（φ1） | 190mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  |  | 宽度（W） | 85mm | 允许偏差 | 越小越好 |
|  |  |  | 出光面直径（φ2） | ≥150mm | 允许偏差 | 越大越好 |
|  |  | 材质 | 灯具外壳 | 黄铜或304不锈钢压铸灯体 |  |  |
|  |  |  | 功率 | 30W ±10% |  |  |
|  |  |  | 出光面 | 10mm钢化玻璃，钻石银表面颜色处理 |  |  |
|  |  | 结构 |  | 防水等级IP68,可浸水5米，提供国家级权威机构出具的检测报告 |  |  |
|  |  | 外壳颜色 |  | 与安装位置的周边环境颜色一致 |  |  |
|  |  | 色温/电压 |  | 3000K 12v |  |  |
|  | 光学 | 半峰发散角 | 宽光 | 配光要求 |  | 对称配光 |
|  | 光效 | 灯具光效≥75lm/W |  |  |  |  |

- 2、圆形云石透光装饰罩

| 名称： | 圆形云石透光装饰罩 |
| --- | --- |
| 产品说明 | 灯罩采用不锈钢切割加工，表面喷涂颜色与现场一致。内镶嵌米白色花纹式样的透光云石灯罩，云石颜色及纹理与现场一致。 尺寸参考下图，根据现场实际尺寸加工。 灯罩尺寸误差小，云石透光罩与圆环边采用卡扣式结合，安装结构合理。 云石透光罩发光均匀，无暗斑，强度高，不易破坏。 安装方式：结构固定安装。 |
| 灯具尺寸： | 详见尺寸图 |
| 照明/设计相关细部图： |  |

- 3、方形云石透光装饰罩

| 名称： | 方形云石透光装饰罩 |
| --- | --- |
| 产品说明 | 米白色花纹式样的透光云石灯罩, 云石颜色及纹理与现场一致。 尺寸为155*155*5毫米。 灯罩尺寸误差小，安装边要与灯体密封贴合，安装结构合理。 云石透光罩发光均匀，无暗斑，强度高，不易破坏。 边框倒角处理 安装方式：结构固定安装。 |
| 灯具尺寸： | 详见尺寸图 |
| 照明/设计相关细部图： |  |