附件4.技术要求

长轴中顶汽油防弹运钞车技术参数

| 底盘型号/底盘生产厂家 | JX6533P-M6/江铃 |
| --- | --- |
| 驱动形式 | 4×2 前置前驱 |
| 整车外型 长×宽×高(mm) | 5590-5610×2000-2050×2360-2410 |
| 容积(M3) | ≥4.3 |
| 整备质量(Kg) | ≤2510 |
| 总质量(Kg) | ≥3300 |
| 额定载质量(Kg)（含乘员） | ≥790 |
| 额定载客（含驾驶员）（人） | 5，6 |
| 发动机型号及型式 | ECOBOOST4G20B6L增压中冷、涡轮增压汽油发动机 |
| 排量(L) | 1.997 |
| 排放标准 | 国VI |
| 额定功率(Kw/r/min) | 149/5500 |
| 最大扭矩(N.m/r/min) | 300/3000 |
| 轮矩(前/后)(mm) | 1736/1720 |
| 轴距(mm) | 3300 |
| 最小离地间隙(mm) | ≥148 |
| 最高车速(Km/h) | ≥156 |
| 轮胎规格 | 215/65R16C或215/75R16LT |
| 防护等级 | A级 |

长轴中顶汽油防弹运钞车配置要求

| 配置 |  |
| --- | --- |
|  | 子午线轮胎 |
|  | 立体收音机 |
|  | 前暖风 |
|  | 动力转向 |
|  | 前后独立空调系统 |
|  | 手动后视镜 |
|  | 双开式后尾门 |
|  | 驾驶员安全带未系提醒 |
|  | 驾驶员座安全气囊 |
|  | 高位刹车灯 |
|  | ABS |
|  | 前后盘式制动系统 |
|  | 反光背心 |
|  | 遥控中控门锁 |
|  | 手动天窗 |
|  | 押运舱换气通道 |
|  | 全车座椅安全带(三点式) |
|  | 押运舱3人连排座椅（右侧座位靠背可折叠） |
|  | 驾驶舱两侧电动升降式票据传递孔（兼射击孔） |
|  | 押运舱两侧射击孔 |
|  | 钞舱前门机械碰锁 |
|  | 钞舱后门双机械锁/齿轮传动三向天地锁结构 |
|  | 钞厢花纹钢板地板 |
|  | 押运舱耐磨地板胶 |
|  | 前防撞保险杠 |
|  | 后防撞杆 |
|  | 钞厢门双向限位装置 |
|  | 后尾门排气卸压系统 |
|  | 车门防下坠辅助支撑 |
|  | 4吨级千斤顶 |
|  | 2kg灭火器一个 |
|  | 前轮应急防爆装置 |
|  | 车门开启声光警示器 |
|  | 远程停驶/强制应急灯闪烁控制系统 |
|  | 车载高清DVR---720P（六路摄像机，监控车前、车后、驾驶舱、运钞舱、车辆左右两侧）（吊屏） |
|  | 双向语音对讲及紧急报警 |
|  | 4G图像传输 |
|  | GPS卫星定位 |
| - 39 | 车辆按照企业要求喷字，车辆颜色为白/蓝 |
| - 40 | 配备脚垫、座套、卸轮胎专用工具、多加装一片后弓子板、机械锁芯各两套 |
| - 41 | 车辆交付时油箱要满 |