新华发行集团楼体标识字工程介绍及要求

一、楼体标识字具体要求：

| 内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 样式、字体颜色 | 方正大黑体，红色（新华红） |  |
| 文字内容 | 新华发行集团 尺寸：3米×3.3米 | 总平米数：71.5㎡ |
|  | 股票代码603230 尺寸：1.1米×1.1米 |  |
| 标识材质 | 冲孔字：1.2mm镀锌板激光切割焊接，厚度8cm |  |
|  | - LED灯珠：蓝景牌高强度LED灯珠 |  |
|  | 背钢架：角钢∠40×40×2 |  |
|  | - 电源：明卓牌高级工程电源400W |  |
|  | - 配线：津达牌2×4平方护套线 |  |
|  | - 线管：20PVC线管 |  |

二、楼体标识字安装固定方法

- 干挂大理石施工完毕后，在新做的大理石墙面上人工开孔，在孔洞内放入预埋件，与干挂大理石龙骨焊接固定，然后将标识字与预埋件固定，清理好焊渣，刷好防锈漆。

- 三、干挂大理石具体要求：

| - 内容 | - 具体要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 施工方法 | - 干挂大理石 |  |
| - 安装方法 | - 蜘蛛人高空安装 |  |
| - 尺寸及数量 | - 3.3米×2.2米，数量12块 | - 总平米数：88.2㎡ |
| - 材质要求 | - 2.5大理石抛光面 | - 颜色与楼体一致 |
| - 钢架要求 | - 5×5热镀锌槽钢主龙骨， 厚度4.5；5×5热镀锌角钢副龙骨，厚度4.5 |  |
| - 背板 | - 10水泥背板 |  |
| - 背板龙骨 | - 4*4镀锌方管 2.0厚度 |  |

- 四、手续协调

- 1.施工方负责城管手续办理（城管手续要求：楼体标识字不加蒙文，加股票代码）。

- 2.施工方负责住建关于外立面改造备案。

- 五、其他要求

- 1.50米以上给5家单位施工的成功案例，且未发生安全事故。

- 2.工方垫资施工，完工验收合格后一次性付款。

- 3.工期：20天。

- 4.质保期:20年。