附件：

（一）设备参数

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 经纬 M300 RTK | 台 | 2 | 尺寸（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高） 尺寸（折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高） 对称电机轴距 895 mm 重量（含下置单云台支架） 空机重量（不含电池）：3.6 kg 空机重量（含双电池）：6.3 kg 单云台减震球最大负重 930g 最大起飞重量 9 kg 工作频率 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 发射功率（EIRP） 2.4000-2.4835 GHz： 29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE） 18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC） 5.725-5.850 GHz： 28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE） 28.5 dBm（SRRC） 悬停精度（P-GPS） 垂直： ±0.1 m（视觉定位正常工作时） ±0.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 m（视觉定位正常工作时） ±1.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） RTK 位置精度 在 RTK FIX 时： 1 cm+1 ppm（水平） 1.5 cm + 1 ppm（垂直） 最大旋转角速度 俯仰轴：300°/s 航向轴：100°/s 最大俯仰角度 30° （P模式且前视视觉系统启用：25°） 最大上升速度 S 模式：6 m/s P 模式：5 m/s 最大下降速度（垂直） S 模式：5 m/s P 模式：4 m/s 最大倾斜下降速度 S 模式：7 m/s 最大水平飞行速度 S 模式：23 m/s P 模式：17 m/s 最大飞行海拔高度 5000 m（2110 桨叶，起飞重量≤7 kg）/ 7000 m（2195 高原静音桨叶，起飞重量≤7 kg） 最大可承受风速 15 m/s （7级风） 最大飞行时间 55 min 适配 DJI 云台 禅思 XT2、禅思 XT S、禅思 Z30、禅思 H20、禅思 H20T、DJI P1、DJI L1 支持云台安装方式 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 IP 防护等级 IP45 GNSS GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo 工作环境温度 -20°C 至 50°C 遥控器 工作频率 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） NCC/FCC：15 km CE/MIC：8 km SRRC：8 km 等效全向辐射功率（EIRP） 2.4000-2.4835 GHz： 29.5 dBm（FCC）；18.5dBm（CE） 18.5 dBm（SRRC）；18.5dBm（MIC） 5.725-5.850 GHz： 28.5 dBm（FCC）；12.5dBm（CE） 20.5 dBm（SRRC） 外置电池 名称：WB37 智能电池 容量：4920 mAh 电压：7.6 V 电池类型：LiPo 能量：37.39 Wh 充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C） 内置电池 类型：18650 锂离子电池 （5000 mAh @ 7.2 V） 充电方式：使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器 额定功率：17 W 充电时间：2 小时 15 分钟（使用规格为12V/2A 的 USB 充电器） 续航时间 内置电池：约 2.5 小时内置电池+外置电池：约 4.5 小时 USB-A 接口供电电压/电流 5 V / 1.5 A 工作环境温度 -20° 至 40° C 视觉系统 障碍物感知范围 前后左右：0.7-40 m 上下：0.6-30 m FOV 前后下：65°（H），50°（V） 左右上：75°（H），60°（V） 使用环境 表面有丰富纹理，光照条件充足 （>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 红外感知系统 障碍物感知范围 0.1-8 m FOV 30°（±15°） 使用环境 漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物 上下补光灯 有效照明距离 5 m FPV摄像头 分辨率 960p FOV 145° 帧率 30 fps |
| 2 | 无人机挂载激光雷达 | 禅思L1 激光雷达模块 | 台 | 2 | 尺寸 152×110×169mm 重量 930±10g 系统功耗 30W（典型值），60W（最大值） 防护等级 IP54 支持机型 经纬 M300 RTK 工作温度 -20℃ 至 50℃（测绘相机工作温度为 0℃至 50℃） 存储温度 -20℃ 至 60℃ 系统性能 量程 450m @ 80%，0 klx； 190m @ 10%，100 klx 点云数据率 单回波：最大240000点/秒； 多回波：最大480000点/秒 系统精度（RMS 1σ）1 平面精度：10cm @ 50m； 高程精度：5cm @ 50m 实时点云上色模式 反射率，高度，距离，真彩 激光雷达 测距精度（RMS 1σ）2 3cm @ 100m 最多支持回波数量 3 扫描模式 非重复扫描，重复扫描 FOV 重复扫描：70.4°×4.5°； 非重复扫描：70.4°×77.2° 激光安全等级 Class 1 （IEC 60825-1:2014）（人眼安全） 惯导系统 IMU更新频率 200Hz 加速度计量程 ±8g 角速度计量程 ±2000dps 航向精度（RMS 1σ）1 实时：0.3°，后处理：0.15° 俯仰/横滚精度（RMS 1σ）1 实时：0.05°，后处理：0.025° 辅助定位相机 分辨率 1280×960 FOV 95° 测绘相机 传感器尺寸 1 英寸 有效像素 2000 万 图像尺寸 5472×3078（16:9）；4864×3648（4:3）；5472×3648（3:2） 焦距 8.8mm / 24mm（等效） 快门速度 机械快门：1/2000 - 8 秒； 电子快门：1/8000 - 8 秒 ISO 视频：100 - 3200（自动），100 - 6400（手动）； 照片：100 - 3200（自动），100 - 12800（手动） 光圈 f/2.8 - f/11 支持文件系统 FAT（≤32 GB）；exFAT（>32 GB） 图片格式 JPEG 视频格式 MOV，MP4 录像分辨率 H.264，4K：3840×2160 30p 云台参数 稳定系统 3 轴（俯仰，横滚，平移） 角度抖动量 0.01° 安装方式 DJI SKYPORT 快拆 可控转动范围 俯仰：-120°至+30°；平移：±320° 工作模式 跟随/自由/回中 数据存储 原始数据存储 照片/IMU/点云数据存储/GNSS 数据/标定文件 点云数据存储 实时建模数据存储 支持的存储卡类型 microSD 卡；最大支持 256 GB 容量，顺序写入速度 ≥50 MB/s, 传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3，请使用指定推荐用卡。 推荐存储卡类型 SanDisk Extreme 128GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 64GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 32GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 Lexar 1066x 128GB U3 Samsung EVO Plus 128GB |
| 3 | RTK测量仪(1+1模式） | 华测X1+华测X6 | 套 | 6 | 6部X1,6部X6,X1和X6组建6套1+1测量模式 卫星跟踪 GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS，支持北斗三代，实现5星16频 操作系统 Linux系统 初始化时间① ＜5s （典型值） 初始化可靠性 >99.99% 接收机外观 按键 1个动/静态切换键、1个电源键 指示灯 1个差分信号灯，1个卫星灯 显示屏 1个LCD显示屏 标称精度② 静态精度 平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm RTK精度 平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm 单机精度 1.5m 码差分精度③ 平面精度：±(0.25+ 1×10-6×D) m 高程精度：±(0.5+ 1×10-6×D) m 电气化参数 电池 可拆卸14000mAh锂电池，支持基站12+小时续航 外接电源 主机可直流电源供电，可220V交流电源供电，可通过电台直接给主机供电（9-24）V DC 物理特性 尺寸 Φ160.54 mm*103 mm 重量 1.73kg 材质 镁合金AZ91D机身 工作温度 -45℃~+85℃ 存储温度 -55℃~+85℃ 防水防尘 IP68级 冲击震动 IK08级 防跌落 抗2米自由落体跌落 数据通讯 I/O接口 1个外置UHF天线接口 1个七针数据口接口，支持供电，差分数据输出 1个nano sim卡槽 内置esim，出厂赠送三年测绘用流量 电台 内置收发一体电台，功率：最高可达5W 网络模块 支持4G全网通 蓝牙 BT 4.0，向下兼容BT2.x，协议支持Win/Android/IOS系统 Wi-Fi 802.11 b/g/n NFC 支持NFC闪连 数据输出 输出格式 NMEA 0183、二进制码 输出方式 BT/Wi-Fi/电台/串口 静态存储 存储格式 可直接记录HCN、HRC、RINEX 存储空间 标配8GB存储器 下载方式 FTP远程推送+本地一键下载，HTTP下载 接收机 超级双发 支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务 一键启动 华测国内首创数据链并发通讯技术，基站架设即启动 |
| 4 | 智能电池箱及无人机电池遥控器电池 | 经纬 Matrice 300 系列BS60智能电池箱及箱内电池TB60/WB37 | 套 | 2 | BS60 电池箱便携易用，一站式解决充电、储存、运输等电池管理问题。最多可同时容纳 4 组飞行电池与 4 块遥控器电池，可实现无缝轮转作业。配备拉杆，方便外出携带。使用220-240V电源：完全充满两块TB60智能飞行电池约需60分钟，由20%至90%的充电时间约需要30分钟。 电池箱仅适用于TB60智能飞行电池及WB37智能电池充电，请勿使用电池箱为其他型号电池充电。 包装清单 电池箱×1 电源线×1 技术参数 外型尺寸：510×403×252m 空箱质量：8.37kg 内部最大承重：12kg 充电时间： 100-120V，70分钟 220-240V，60分钟 最大输入功率：1070W 工作温度：-20℃至40℃ TB60 智能电池的容量达 5,935 mAh。支持双电池热替换，可保障经纬Matrice 300 RTK飞机空载55分钟飞行。 包装清单 智能飞行电池×1 技术参数 容量：5935 mAh 重量：约1.35kg 电压：52.8 V 工作温度：-20℃至50℃ 适配产品 经纬 Matrice 300 RTK WB37控制器电池容量：4920 mAh 电压：7.6 V 电池类型：LiPo 能量：37.39 Wh 充电时间（使用 BS60 智能电池箱）：70 分钟（15°C 至 45°C）；130 分钟（0°C 至 15°C） |
| 5 | 无人机信息处理软件 | 大疆智图 测绘版永久 | 套 | 2 | 模型重建：导入航拍原图，输出高精度二维正射影像与实景三维模型。 实时重建：在飞行过程中实时生成二维正射影像或三维模型，实现边飞边出图。 激光雷达数据处理：配合DJI L1，一键式输出高精度真彩点云成果。 精细化巡检：基于模型或点云设置拍摄目标，自动生成拍摄航线，实现巡检作业流程自动化。 模型应用：轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，并可对测量结果进行命名、导出等操作。 |
| 6 | 雷达信息处理软件 | 雷达360 | 套 | 2 | 应用领域 林业资源调查 地形测绘 灾害评估 土方量测量 采矿量勘测 线状工程 基于LiDAR360,您可以实现： 多源数据可视化 二维可视化 三维可视化 剖面分析 集成显示 多种点云显示模式 漫游浏览 点云数据质量检查 质量检查与分析 分类检查 产品成果检查 点云分类 自动分类 交互式编辑分类 衍生产品 质量检查报告 DEM\DSM\CHM 等高线 断面图 林业群体参数 林业单株参数 体积量测 平台功能 LiDAR360平台具有TB级数据处理能力，包含激光雷达点云数据交互编辑和处理所需的工具。该平台包括数据管理、航带拼接、分类和统计分析等模块。它允许用户升级到特定的应用模块，如地形，ALS/TLS林业。 |
| 7 | rtk服务与保障 | M300rtk行业无忧与行业无忧续享+DJI Care 行业无忧续享基础版 (L1) | 套 | 2 | 无人机及挂载雷达的相关保险，及所有相关软硬件的安装调试、应用培训、维护保养。 |
| 8 | 笔记本电脑 | 惠普（HP）Z系列ZBookCreateG7 15.6英寸 移动工作站 | 部 | 2 | 主体 认证型号 HP ZBook Create G7 型号 ZBOOK系列 机器规格 产品净重 2kg 产品尺寸（mm） 长353.82mm；宽234.7mm；高17.78mm 内存 插槽数量 2个 内存类型 其他 最大支持容量 其他 内存频率 其他 端口 显示端口 MINI DP接口 处理器 CPU类型 第十代智能英特尔酷睿i9处理器 CPU集成显卡 其他 处理器基准频率 2.4GHz 线程数 16线程 处理器加速频率 5.3GHz CPU型号 i9-10885H 核心数 八核 显卡 类型 独立显卡 显存位宽 其他 显存类型 其他 显存容量 8GB 硬盘 M.2接口数量 其他 其它设备 摄像头 有摄像头 电源 电池容量 83Wh 电池芯数 6芯 锂离子电池 电源适配器 其他 理论续航时间 ＞12小时, 具体时间视使用环境而定 显示器 显示比例 其他 屏幕分辨率 3840*2160 屏幕类型 其他 屏幕尺寸 15.6英寸 网络传输 局域网 10/100/1000Mbps 包装清单 ZBookCreate_G7主机*1、适配器*1、保修卡、 |
| 9 | 台式电脑 | 戴尔台式机 OptiPlex7080MT i7/7090MT i9商用绘图设计3D渲染建模台式机电脑 带27英寸IPS窄边升降旋转显示器(设计) i7丨16G丨1T+256丨GTX1650-4G | 部 | 3 | 主体 型号 OptiPlex 7080MT 平台 Intel平台 认证型号 OptiPlex 7080MT 内存 插槽数量 4个 速度 DDR4 最大支持容量 128GB 前(侧)面接口 USB 4个 CPU 核心数 八核 CPU型号 i7 10700 三级缓存 16MB 显卡 显存容量 4GB 显示芯片 GTX 1650 硬盘 转速 无 显示器 屏幕尺寸 27英寸 分辨率 1920*1080dpi 输入设备 鼠标 有线鼠标 键盘 有线键盘 主板 显卡类型 独立显卡 网卡 1000Mbps以太网卡 芯片组 Q470 |

（二）要求

1.质量及售后保证

（1）乙方按照产品说明书内的质保条件对产品提供质保承诺。

（2）如质保期内合同货品出现非人为因素所造成的货品质量故障，乙方应免费更换货品；

（3）如质保期内货品出现非质量因素造成的货品损坏或质保期后货品发生损坏，在可修复的前提下，乙方提供有偿成本维修。

（4）终生提供免费技术咨询。

2.供货期：合同签订后7天内完成供货，货到甲方并经验收合格视为完成供货。

3.供货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：符合国家标准或行业标准。

5.货款支付：货到正常使用且验收合格并收到设备合规统一销售发票后，全额付款。

6.质保期：2年。

7.报价要求：平台报价除包含“标的”本身价值外，还应包含税金、装卸、运输、包装、质检、保险等全过程伴随的费用。