内蒙古通粮集团东来国家粮食储备库有限公司

13#库拆除及维修工程做法说明

一、13#库拆除工程

拆除13#钢结构粮库，13#库总长度81m，总宽度36m，地上1层，檐高7.3m，主体为钢结构，墙面及屋面维护结构为彩钢板；13#库南侧开始需拆除长度54m，宽度36m，拆除面积1944㎡；13#库北侧保留长度27m，宽36m，保留面积972㎡；拆除时不得破坏保留部分结构，拆除构件分类装车。

- 二、13#库维修工程

- 拆除断面一侧需新建山墙封堵，做H型钢立柱，C型钢墙面檩条，单层彩钢板墙面维护，具体详见下列做法：

- 1.安装H型钢立柱（H300mm*220mm*8mm*8mm）共计6根，长度分别为7.55m长2根，7.8m长2根，8.05m长2根，材料利用拆除部分的原有钢柱。

- 2.安装C型钢墙面檩条（ C160mm*50mm*20mm*2mm）共计6根，单根长度为36m，间距1.2m排列布置，材料利用拆除部分的原有檩条。

3.外墙面钢檩条上安装单层压型彩钢板，厚度0.5mm，压型彩钢板内墙面铺设玻璃丝棉100㎜厚及挂钢丝网，面积为280.8㎡。

- 4.新建山墙与原有钢柱及屋面封边、包角，封边总面积为7m*0.1m*2m+36m*0.4m=15.8㎡。

- 5.以上材料除H型钢立柱及C型钢墙面檩条利用原有旧材料，其余材料不得利旧，均采用新材料。

建设单位(公章)