供货清单

- 项目概况、内容

| 序号 | 类型 | 数量 | 单位 | 参数 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万室内半球；4mm | 27 | 台 | 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频 1个内置麦克风 报警触发 移动侦测、异常 用户管理 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 客户端 iVMS-4200 浏览器 使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 补光距离 最远可达30 m 补光灯类型 红外灯 防补光过曝 支持 红外波长范围 850 nm 启动和工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3（PoE型号支持） 外壳材质 前金属，后塑料 螺丝钉材料 SUS304 设备重量 PoE型号：300 g 非PoE型号：280 g 包装尺寸 145 × 145 × 128 mm 产品尺寸 Ø110 × 93 mm 带包装重量 PoE型号：440 g 非PoE型号：420 g 存储温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式 上传FTP，上传中心，邮件 电流及功耗 DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W（PoE型号支持） 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 通用功能 心跳，镜像，密码保护，水印 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 最大图像尺寸 1920 × 1080 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile 码率控制 定码率，变码率 ROI 支持主码流设置1个固定区域 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 镜头尺寸接口 M12 最大光圈数 F2.0 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 辐射等级 Class A 防护 IP66 国内常规认证 型检，GB28181 音频环境噪声过滤 支持 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门 1/3 s~1/100,000 s 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态 数字宽动态 日夜切换模式 ICR红外滤片式 备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。 | 395 |
| 2 | 200万室外枪机；4mm | 8 | 台 | 音频 1个内置麦克风 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警触发 移动侦测、异常 用户管理 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 客户端 iVMS-4200 浏览器 使用插件预览：IE10，IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 红外波长范围 850 nm 防补光过曝 支持 补光灯类型 红外灯 补光距离 最远可达50 m 启动及工作温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度 -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式 上传FTP，上传中心，邮件 通用功能 心跳，镜像，密码保护，水印 恢复出厂设置 支持客户端或浏览器恢复 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3（PoE型号支持） 电流及功耗 DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W（PoE型号支持） 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 外壳材质 前金属，后塑料 螺丝钉材料 SUS304 产品尺寸 87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸 216 × 121 × 118 mm 设备重量 PoE型号：350 g 非PoE型号：340 g 带包装重量 PoE型号：510g 非PoE型号：500 g 最大图像尺寸 1920 × 1080 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile 码率控制 定码率，变码率 ROI 支持主码流设置1个固定区域 焦距&视场角 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 最大光圈数 F2.0 镜头尺寸接口 M12 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 辐射等级 Class A 国内常规认证 型检，GB28181 防护 IP66 音频环境噪声过滤 支持 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式 ICR红外滤片式 宽动态 数字宽动态 备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。 | 423 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 视频输出 1路HDMI，1路VGA HDMI输出 4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz VGA输出 默认和HDMI同源，支持可配异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz CVBS输出 不支持 预览分屏 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面 视频解码格式 H.265;H.264;Smart264;Smart265 解码能力 12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） 同步回放 16 视频接入路数 64 网络输入带宽 256Mbps 网络输出带宽 160Mps 录像分辨率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 电源规格 AC 220V 150W 功耗（不含硬盘） ≤30W 工作温度 -10℃～＋55℃ 工作湿度 10％～90％ 机箱 2U机箱 尺寸 445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高） 重量（不含硬盘） ≤8Kg 音频解码格式 G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） POE接口 无 POE标准 无 POE输出功率 无 RESET按键 不支持 红外遥控 不支持 面板 MB-276 温度传感器 支持，可实时检测机箱内温度 导轨 可外接导轨（需单独采购） 萤石验证码 支持 主控芯片 K20A9 FLASH 256M 系统内存 3G SSD 无 主板型号 DS-80232(V2.1)-1G-8H，DS-80232(V2.1)-2G-8H，DS-80232(V2.1)-3G-8H 盘位 8个SATA接口 单盘容量 最大支持10TB 阵列类型 不支持 扩展存储 不支持 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置） 报警输入 16 报警输出 4 网络协议 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址） 录像/抓图模式 定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 备注：中标供应商应按采购方要求供货且三日内安装调试完毕,未达到要求视为无效投标。 | 3850 |
| 4 | 监控硬盘 | 4 | 块 | 容量： 4TB 格式化容量： 4TB 外形尺寸： 3.5 英寸 高级格式化 (AF)： 是 RoHS 符合性： 是 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）： 150 MB/s 转速 (RPM)： IntelliPower 不可恢复性读取错误（占读取位数）： 小于1/〖10〗^14 工作状态温度（°C，底座铸件上）： 0 到 65 非工作状态温度（°C，底座铸件上）： 从-40 到 70 高度（英寸/毫米，最大值）： 1.028/26.1 重量（磅/公斤，± 10%）： 1.65/0.75 | 550 |
| 8 | 5口千兆交换机 | 5 | 台 | 千兆网络接入设计 • 支持 IEEE 802.3at/af • 支持 PoE 输出功率管理 • 支持 6 KV 防浪涌 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性 | 550 |
| 9 | 线缆 | 1 | 批 | 需要踏勘现场 | 4500 |
| 10 | 防水箱 | 8 | 个 |  | 100 |
| 11 | 监控专用监视器4K | 1 | 台 |  | 3851 |
| 12 | 其它辅材 |  |  |  | 1 |
| 13 | 柴油灶 | 1 | 套 | 规格：1.5*0.8*0.8，食品级，不锈钢制作，台面厚度1.2mm，双眼燃料灶。 | 4000 |
| 14 | 净水设备 | 2 | 台 | 水胆、水槽采用304不锈钢厚度10mm防溅水设计，门板和侧板采用不锈钢材质。采用智能液晶屏控制系统，带有饮用显示、温度显示、水位显示、滤芯管理、定时开关等一体化控制系统。步进式加热，蒸汽热能回收，高效节能。人性化触摸按钮，可防爆，防渗透。采用国际高效防火保温材料，高效保温。六重安全保护设计，自动防漏电，自动防干烧，自动防蒸汽，自动防缺水，自动防超温，走动防触电。智能数码控制系统，水不开无水流出，带加热提示等一体化控制功能，确保使用安全，全自动运行，全年无人值守。 | 4500 |
| 16 | 洗衣机 | 3 | 台 | 能效等级：二级能效 变频/定频：定频 类型：双缸 高度：90cm以上 色系：白色系 宽度：50cm以下 洗涤容量：10-20kg 排水方式：下排水 深度：60cm以上 | 1000 |