照明处废旧灯泡危废处置采购

采购预算单价：20万元

一、 采购内容

常州市城市管理处在日常维护管理过程中产生废灯管（HW29，900-023-29)委托第三方寻找有资质单位处置，同时负责办理相关环保转移手续、包装及运输，其转移和处置方式应遵守危险废物处置的相关技术要求。

危废处置单位及运输公司需要相关资质。本次危废转移属于交钥匙工程，单价不予调整。根据招标人要求，投标人负责办理相关手续，向当地环保部门提出危废申报，建立电子联单，待批复后方可进行转移处置，危废处置及运输的企业必须具备900-023-029的代码（废灯管）的相关资质。运输及处理流程必须符合相关法律规定，做好应急预案。

二、投标人资格要求

1、投标人提供的危废处置单位处置范围应包含本次招标标的物范围。

2、投标人须承诺中标后委托（自营）的运输单位必须具备有效的危险货物道路运输许可证资质，资质中包含的危险货物运输类别必须与实际的危险废物类别相符合。

三、处理要求

1、危废的收集、运输

1.1采用中等强度以上的50公斤级编织袋进行包装，严格捆装，贮存在危废专用贮存堆场，在装危废的包装能有效地防止渗漏、扩散，包装上必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分和特性。另一部分暂存专用贮存仓内，转移时直接输送到危险废物运输车。

1.2转移人员出车前应获取废物信息单（卡），明确需转移的危废种类、数量，做好转移准备，如：包装物及防护装备等。

1.3危废装车前，转移人员根据信息单（卡）的内容对废物的种类、标签、包装物的密闭状况进行检查、核对，对接收的废物进行确认，符合包装、运输要求时才能接收转移。

1.4危废的运输单位具有危险废物运输资质，采用防扬尘的运输车辆运输。

1.5运输危废的车辆应严格遵守危险品交通运输法律法规的要求，在可能情况下绕过城市主要街道、居住区、疗养区、饮用水源保护区、自然保护区等。

1.6中标单位需与当地环保部门进行相关处置工作对接，并进行连带申报及所有相关业务的协调工作。

2、现场转移工作

2.1遵守常州市城市照明管理处的安全、环保等规章制度和现场管理规定。核实安全防护用品，应急物资及转移用的包装、器具等准备情况。

2.2检查车辆到位情况和参与现场有关工作人员到场情况。

2.3操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。佩戴好防护用品。现场应保持通风良好，在转移及装卸过程中，远离火种、热源、高温区。

2.4现场把包装好的危废，检查好包装和贴好标识后全部转移到运输车中，合理布置，并将其固定，以免在运输中倾覆。专用贮存仓内危废，转移时直接输送到危险废物运输罐车内。

2.5现场转移完毕后，将所用物品回收到运输车上。同时穿戴用的防护用品一律转移到运输车上作危险废物处理。现场转移工作完成后，由双方人员进行签字确认。

3、做好危险废物经营登记制度

危险废物经营过程中严格按照国家环保部《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》的有关要求，建立和完善经营记录簿，详细记录产生的危险废物收集种类、来源和数量，进一步做好出入库登记、检测分析、分类贮存、利用、处置及最终流向和有无事故等事项的记录。