采购要求

一、项目概况

1、工程地点：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜新路北侧。

2、质量标准：符合现行国家技术规范、标准及规程要求，符合相应阶段设计深度要求，并通过审图。

3、进度要求：5日历天。签订合同后5日历天内提交全套勘察成果。

4、招标范围：详见勘察任务书及物探要求。

二、投标人资格要求

本招标工程共分1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段序号 | 标段内容 | 估算价（万元） | 投标人资质类别、等级 | 项目负责人要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光大水务(常州)有限公司郑陆厂二期2万吨/天提标改造项目勘察 与物探 | 3.5 | 工程勘察综合资质或工程勘察专业资质岩土工程（分项）（岩土工程勘察）乙级资质（含以上） | 注册岩土工程师资格证书 |

申请人应当具备的必要资格条件：

1、在中华人民共和国境内合法注册并具有法人资格，具有完成本招标项目的科研力量、财务能力、人力资源和良好信誉。对于有行政隶属关系或控股关系或集团（总）公司下属独立法人子公司不得同时申请。

2、取得住房和城乡建设部工程或相关省份住建厅相关资质：具体要求见上表。

3、拟派项目负责人要求：具体要求见上表。

4、符合法律、法规规定的其他条件。

5、本工程不接受联合体投标。

附件-勘察任务书

岩土工程勘察任务书

| 建设单位 |  | 光大水务（常州）有限公司 |  |  |  |  |  | 工程 名称 | 光大水务(常州)有限公司郑陆厂二期 2万吨/天提标改造项目 |  | 场地位置 |  | 常州市郑陆镇 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察技术要求 | 1、查明拟建物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、工程特性。 2、了解场地内是否有暗滨、沟、塘、池、井等，查明不良地质作用的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度。 3、划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震液化情况，并计算其液化指数。 4、查明地下水的埋设条件，评价场地内水、土对砼、砼中钢筋、钢构件的腐蚀性。 5、对可能采取的基础型式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。 若为桩基础，须查明是否考虑负摩阻力，并提供相关参数。 6、提出基础工程设计，施工中应注意的问题。 7、未尽事宜按现行GB50021-2001(2009年版)等规范执行。 8、勘察单位根据相关规范要求自行确定勘探点的位置孔深。 |  |  |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 | - 提供岩土层物理力学业性质主要指标及基础设计参数。 - 提供钻孔地质柱状图及工程地质剖面图。 - 提供土工试验成果表，原位测试成果表，水质分析报告表及其它测试成果报告或成果表。 - 提供有关指标统计表。地基承载力按现行规范提供特征值。 - 提供完整勘察报告书。 - 其它按现行规范要求提交资料。 |  | 提出日期 |  | 2023.09.22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料份数 |  | 方案图一份 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附图份数 |  | 总平面图1份 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察阶段 |  | 详勘 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、钻孔完工后应妥善回填； 2、提供常年地下水位及历史最高水位； 3、若有基坑等地下工程，应提供周边环境的不利影响分析。 |  |  |  |  |
| 顺序号 | 建筑物 名称 | 建筑结构安全等级 | ±0.00 标高（m） | 层数 | 建筑 高度 （m） | 抗震设防 类别 | 结构类型 | 地基基础设计等级 | 建（构）筑物基础 |  |  |  | 地下室或地下设备埋深 (m) | 预估单桩竖向承载力极限 标准值 （kN） | 室外设计地坪标高 （m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基础形式 | D（m） | 基础埋深 (m) | 基底压力（kPa）/ 最大单柱荷载（kN） |  |  |  |
| 1 | 工作井 | 二级 | 3.000 | 1 | 全地下 | 丙 | 钢筋混凝土 | 丙 | 筏板 | 3.3 | 4 | 130kPa | / | / | 3.000 |

### 物探要求：

### 一、测量目的及任务

为了满足设计、施工需要，受业主单位委托，进行地下管线探测。地下管线探测包括管线探测、调查、采集、管顶(底)、特征点及附属物三维坐标等，最后编辑数据库并成图。

### 二、引用文件

- CJJ61-2017 《城市管线探测技术规程》

- CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

- GB 50026-2020《工程测量标准》；

- GB/T 12898-2009《国家三四等水准测量规范》；

- CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》；

- CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》；

- GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》。

### 三、测量内容与范围

(1)	收集资料；

(2)	外业探测；

(3)	调查管线材质及各种属性；指定区域内全部管线位置、管径、埋深、管材、类型，含地上管线及地下管线。

(4)	采集管线及附属物的三维坐标；

(5)	采集管线点地面高程；

(6)	完成数据表的编制；